AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY MIASTO PŁOŃSK
DO ROKU 2030

PŁOŃSK 2024

Spis treści

Wstęp	3

1	Odniesienie do dokumentów i aktów prawnych	7

1.1	Prawo międzynarodowe	7

1.2	Prawo krajowe	14

1.3	Wymiar regionalny	19

1.4	Wymiar lokalny	22

2	Charakterystyka inwentaryzowanego terenu	24

2.1	Położenie Gminy Miasto Płońsk	24

2.2	Demografia	24

2.3	Charakterystyka środowiska naturalnego	27

2.4	Infrastruktura budowlana	28

2.5	Zasoby mieszkaniowe	29

2.6	Obiekty użyteczności publicznej	29

2.7	Rolnictwo i leśnictwo	31

2.8	Transport	31

2.9	Gospodarka odpadami	33

3	Charakterystyka stosowanych nośników energetycznych Gminy Miasto Płońsk	35

3.1	Opis systemów energetycznych	35

3.1.1	Ciepło	35

3.1.2	System elektroenergetyczny	40

3.1.3	System gazowniczy	42

3.2	Odnawialne źródła energii na terenie miasta	43

4	Jakość powietrza na obszarze miasta	52

4.1	Ocena stanu atmosfery na terenie województwa mazowieckiego i Gminy Miasto Płońsk	52

5	Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	67

6	Inwentaryzacja emisji CO2	72

6.1	Wykonanie dotychczasowych celów redukcji zużycia energii i emisji	75

7	Plan gospodarki niskoemisyjnej	77

7.1	Obszary problemowe	77

7.2	Wizja oraz cele strategiczne	77

7.2.1	Cele szczegółowe	78

7.3	Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych – identyfikacja przedsięwzięć do wdrożenia	80

8	Realizacja planu	83

9	Harmonogram działań	84

10	Finansowanie przedsięwzięć	93

11	System monitoringu i oceny – wytyczne	96

11.1	Procedura wdrażania, struktury organizacyjne	96

12	Uwagi końcowe oraz ocena wpływu PGN na środowisko	102

# Wstęp

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030 ma na celu określenie aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, a także weryfikacji założonych pierwotnie planów. Potrzeba jego zaktualizowania wynika ze świadomości władz miasta co do znaczenia aktywności w tym obszarze. W ramach prac nad niniejszym dokumentem wykonano inwentaryzację CO2. Źródłami danych były: dane statystyczne, ogólnodostępne dokumenty 
i opracowania, wykazy, ankiety oraz informacje pozyskane od przedsiębiorców, obiektów użyteczności publicznej, spółek dystrybucyjnych i innych. Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz 
i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy CO2, pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom. Dane zawarte w PGN są oparte o wyniki inwentaryzacji przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru. Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz harmonogram rzeczowo finansowy i założenia formalne PGN. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płońska wyznacza główny cel strategiczny rozwoju, który polega na:

„Poprawie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na obszarze miasta Płońsk”

Miasto Płońsk od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Większość 
z tych działań to zadania inwestycyjne polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaiki, biomasa), przyłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, a także poprawie mobilności miejskiej poprzez rozbudowę 
i modernizację infrastruktury transportowej. Aby ocenić efekty realizacji powyższych działań jako rok kontrolny przyjęto rok 2020 (wybór roku wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii we wszystkich sektorach). Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy to rok 2030. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy całego obszaru geograficznego miasta Płońsk.

Streszczenie

Zakres Merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030  jest zgodny z:

- wytycznymi wynikającymi z Poradnika SEAP (Sustainable Energy Action Plan) opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors Committed to local sustainable energy),

- wytycznymi WFOŚiGW w Warszawie,

- obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym dlatego na etapie jego przygotowania i późniejszej aktualizacji niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk lokalnych, które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjna w Gminie Miasto Płońsk.

Zdefiniowani interesariusze Planu to:

- mieszkańcy,

- władze miasta,

- lokalne podmioty gospodarcze,

- dostawcy ciepła,

- producenci energii elektrycznej,

- dostawcy paliwa gazowego,

- inwestorzy, osoby planujące budowę domu, podmioty gospodarcze.

Celem nadrzędnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk jest poprawa warunków życia mieszkańców wraz z rozwojem gospodarczym miasta przy założeniu niskoemisyjności realizowanych działań.

W ramach celów szczegółowych opracowania wskazano:

- podejmowanie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii końcowej oraz paliw w mieście,

- minimalizowanie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze miasta,

- zaangażowanie wszystkich uczestników lokalnego rynku energii w działania optymalizujące zużycie energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych,

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla miasta Płońsk,

- wypełnianie wymagań określanych w unijnej i krajowej polityce klimatyczno-energetycznej w zakresie polityki niskiej emisji.

Celem strategicznym opracowania jest wyznaczenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście, osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego 
tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz poprawy jakości powietrza, a także do zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Osiągnięcie wymienionych powyżej celów strategicznych (redukcja emisji CO2, wzrost efektywności energetycznej, wzrost produkcji energii z OZE oraz poprawa jakości powietrza) możliwe będzie poprzez realizację następujących głównych kierunków działań w perspektywie długoterminowej (cele szczegółowe PGN):

- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

- modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych, w tym wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi,

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz innych prosumenckich instalacji oze w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,

- przebudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu redukcji zużycia energii elektrycznej,

- budowa dróg rowerowych oraz pozostałej infrastruktury dla ruchu pieszego 
i rowerowego,

- budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta oraz ograniczenia wtórej emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego na terenie miasta,

- promowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu elektromobilności miejskiej,

- rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych w celu zapewnienia ich bezawaryjnego funkcjonowania, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przyłączania nowych odbiorców,

- prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, OZE oraz ochrony jakości powietrza atmosferycznego,

- stosowanie zielonych zamówień publicznych,

- planowanie przestrzenne uwzględniające zagadnienia z zakresu ochrony jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz OZE,

- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Realizacja zadań uwzględnionych w niniejszej „Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030” przyniesie następujące korzyści środowiskowe 
i  energetyczne:

- CEL 1 – Redukcja emisji CO2 do roku 2030 o 5,1% (5 019 MgCO2) w porównaniu do roku 2020,

- CEL 2 – Redukcja do 2030 roku zużycia energii finalnej w mieście o 6,2% (18 350 MWh) w porównaniu do roku 2020,

- CEL 3 – Zwiększenie do roku 2030 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta do 1,6% (4 660 MWh) w porównaniu do roku 2020.

# Odniesienie do dokumentów i aktów prawnych

Realizacja i aktualizacja planu podyktowana jest nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.). Z kolei zapisy Prawa Ochrony Środowiska są spójne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

## Prawo międzynarodowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk  został przygotowany zgodnie 
z zapisami prawa międzynarodowego. Cele wyznaczone w PGN wpisują się w zobowiązania Polski jako kraju członkowskiego UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wśród zapisów prawa międzynarodowego, najważniejszymi dokumentami są:

- Europejska Polityka Energetyczna, która zawiera następujące cele wspólnotowe: dywersyfikacja źródeł energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez solidarność oraz współpracę pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej, prowadzenie zintegrowanego wewnętrznego rynku energii, opartego na swobodnym przepływie energii, w oparciu i odpowiednią infrastrukturę oraz bez barier technicznych i regulacyjnych, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zależności krajów od importu energii, tworzenie nowych miejsc pracy i dbałość o wzrost gospodarczy, dekarbonizacja gospodarki oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zgodną z porozumieniem paryskim, rozwój badań w zakresie technologii niskoemisyjnej i czystych technologii energetycznych.

- Zielona księga Komisji Europejskiej pt. „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” to dokument, w którym nakreślono ramy polityki w zakresie energii oraz klimatu. Ramy integrują różne cele polityczne: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw energii, wspieranie wzrostu, konkurencyjności 
i tworzenia nowych miejsc pracy. Wprowadzone ramy regulacyjne mają na celu stworzenie otwartego, zintegrowanego, konkurencyjnego, jednolitego rynku energii zapewniającego większe bezpieczeństwo dostaw.

- Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej – w dniu 
14 września 2022 roku przyjęto poprawki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona) (COM (2021) 0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203 (COD)). W dokumencie zaproponowano zwiększenie celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. do co najmniej 55 % poniżej poziomów z 1990 r. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z obecnym celem 
40 %. Propozycją tą wywiązano się ze zobowiązania podjętego w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 7, dotyczącego przedstawienia kompleksowego planu zwiększenia unijnego celu na 2030 r. do 55 % w odpowiedzialny sposób. Jest ona również zgodna z celami 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu ("porozumienie paryskie") dotyczącymi utrzymania wzrostu temperatury na świecie na poziomie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Aby zrealizować te cele Komisja Europejska zaproponowała pakiet "Gotowi na 55" ("Fit for 55"), mający pozwolić ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r. oraz osiągnąć neutralność klimatyczną Unii Europejskiej do 2050 r. Pakiet ten obejmuje szereg obszarów polityki, w tym efektywność energetyczną, energię ze źródeł odnawialnych, użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo, opodatkowanie energii, wspólny wysiłek redukcyjny oraz handel uprawnieniami do emisji.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającej dyrektywę Rady (UE) 2015/652 – w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu ustalono cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, co ma przyczynić się do ożywienia europejskiej gospodarki, osiągnięcia wzrostu gospodarczego oraz wzrostu liczby miejsc zatrudnienia. Ogólnymi celami zmiany REDII są: osiągnięcie zwiększonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., wspieranie lepszej integracji systemu energetycznego oraz przyczynianie się do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych, w tym ochrony różnorodności biologicznej, a tym samym rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych związanych z globalnym ociepleniem i utratą różnorodności biologicznej.

- Rezolucja z 15 marca 2012 roku w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. W dokumencie przedstawiono plan działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Określono również rolę poszczególnych sektorów 
w osiągnięciu założonych celów. Szczególnie skupiono się na sektorach: energetycznym, transportu, przemysłu i rolnym. W dokumencie przyjęto, że do 2050 roku będzie możliwe całkowite wyeliminowanie emisji CO2 w energetyce, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Dla transportu przyjęto ponad 60% zmniejszoną emisję, dla budynków około 90%, w przemyśle o ponad 80%, a dla sektora rolnego o 42-49%.

- Biała księga Komisji pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu” zawiera 
40 określonych obszarów działań i wymienia 131 konkretnych inicjatyw na następną dekadę w celu utworzenia konkurencyjnego systemu transportu, który pozwoli na usunięcie głównych wąskich gardeł i umożliwi sprawne i bezpieczne przemieszczanie ludzi i towarów na terenie całej Unii Europejskiej (UE). Propozycje te powinny zmniejszyć zależność UE od importu ropy naftowej, umożliwić osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r. i zapewnić obniżenie emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu o 60% do 2050 r. Zdefiniowane cele będą realizowane poprzez:

- zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim do 2030 r., stopniowa eliminacja ich z miast do 2050 r., osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r.,

- osiągnięcie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w transporcie lotnicznym do 2050 r.,

- ograniczenie emisji CO2 z morskich paliw płynnych o 40% do 2050 r.,

- przeniesienie 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny do 2030 r., 
a do 2050 r. przeniesienie ponad 50% tego typu transportu,

- trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. Do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją,

- stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej sieci bazowej TEN-T integrującej różne formy transportu,

- połączenie głównych lotnisk z siecią kolejową, głównymi portami morskimi oraz systemem kolejowego i wodnego transportu śródlądowego do 2050 r.,

- wprowadzenie systemów zarządzania ruchem, np. kolejowym i drogowym,

- ustanowienie systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego do 2030 r.,

- osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym do 2050 r.,

- przejście na pełne zastosowanie zasad „użytkownik płaci” (czyli osoby korzystające z infrastruktury ponoszą koszty jej utrzymania) i „zanieczyszczający płaci” (osoby generujące zanieczyszczenia ponoszą koszty ich usuwania).

- Mapa drogowa ciepłownictwa Europy 2050 to dokument określający strategię dla sektora ciepłowniczego na terenie Unii Europejskiej. Rozwój ciepłownictwa scentralizowanego (District Heating – DH) w Europie, zmniejsza znacząco koszty systemu zaopatrzenia w energię, gdyż lokalny recykling ciepła i wykorzystania zasobów odnawialnych (OZE) prowadzi do ograniczenia kosztownego importu energii i zwiększenia efektywności 
w sektorach ciepła i energii elektrycznej. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań przyniesie następujące korzyści: oszczędność 14 mld Euro rocznie, zredukowanie kosztów ogrzewania o 11 %, stworzenie (200 000 – 220 000) nowych miejsc pracy, zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie importu energii i emisji do środowiska, polepszenie warunków pracy infrastruktury sieciowej.

- Energetyczna Mapa Drogowa Europy 2050 to plan działań mających na celu dekarbonizację rynku energii, co będzie skutkowało redukcją emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku o 80-95%.

- Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej, który ma na celu bardziej aktywne i skuteczne promowanie efektywności energetycznej, w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. W dokumencie oszacowano potencjał ekonomiczny efektywności energetycznej w krajach Unii Europejskiej. Określono również bariery wzrostu efektywności energetycznej, których wyeliminowanie przedstawiono na 3 różne sposoby. Pierwszym sposobem jest zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w programach nie energetycznych, drugim wdrażanie istniejących mechanizmów efektywności energetycznej oraz wdrażanie nowych wspólnych mechanizmów skoordynowanych na poziomie europejskim. 
Do podstawowych barier rozwoju efektywności energetycznej zaliczono: ceny energii nie odzwierciedlają poniesionych kosztów procesu produkcji i dystrybucji, niekompletne informacje na temat możliwości racjonalnego użytkowania paliw i energii, bariery instytucjonalne, techniczne oraz finansowe.

- Pakiet energetyczno-klimatyczny stanowi zbiór ustaw, które mają na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Założeniami pakietu są: niedopuszczenie do większego niż 2ºC wzrostu średniej temperatury Ziemi oraz cele pakietu „3x20%” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej). Nadrzędnymi celami UE do roku 2030 są: redukcja CO2 o 55% (w stosunku do roku bazowego 1990), udział OZE w wysokości 32% w całkowitym zużyciu energii, poprawa efektywności energetycznej o 32,5%.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019r w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę nr 2012/27/UE, której głównym celem jest zagwarantowanie wspólnych zasad prawdziwie wewnętrznego rynku oraz dostęp do bogatej oferty dostaw energii elektrycznej dostępnej dla każdego. Jednym z elementów jest zbudowanie możliwości transgranicznych połączeń oraz inwestowanie w wytwarzanie energii elektrycznej dostępnej dla każdego. Niezakłócone ceny rynkowe stanowiłyby zachętę do tworzenia transgranicznych połączeń wzajemnych oraz inwestycji w nowe wytwarzanie energii elektrycznej, prowadząc jednocześnie do konwergencji cen w perspektywie długoterminowej.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania dyrektywy należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące warunków wdrożenia opcjonalnego wspólnego programu Unii 
w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci.

- Decyzja delegowana komisji (UE) 2020/1071 z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Szwajcarii z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych została podpisana w dniu 
23 listopada 2017 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 i stanowi, że loty z lotnisk znajdujących się na terytorium Szwajcarii do lotnisk znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają być wyłączone z systemu EU ETS.

- Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814. W dokumencie ustanowiono system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii w celu wspierania redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Niniejsza dyrektywa ma na celu usunięcie przeszkód, które utrudniają zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wynikających z tego, że zasady rynku unijnego nie znajdują zastosowania do linii przesyłowych gazu do 
i z państw trzecich. Zmiany wprowadzone dyrektywą mają zapewnić, aby zasady mające zastosowanie do linii przesyłowych gazu łączących dwa państwa członkowskie lub większą ich liczbę miały również zastosowanie, w obrębie Unii, do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich. Zapewni to spójność ram prawnych w Unii, a jednocześnie pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji na wewnętrznym rynku energii w Unii 
i negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw. Zwiększy to również przejrzystość 
i zapewni pewność prawa dla uczestników rynku, w szczególności inwestorów 
w infrastrukturę gazową i użytkowników systemu, w odniesieniu do mającego zastosowanie systemu prawnego.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca 
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy niezbędne jest, aby Wspólnota i państwa członkowskie poświęciły znaczącą ilość środków finansowych na badanie i rozwój technologii opierających się na odnawialnych źródłach energii. W szczególności Europejski Instytut Innowacji i Technologii powinien nadać pierwszeństwo pracom badawczo-rozwojowym nad technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii. Wspólnota i państwa członkowskie powinny dążyć do całkowitej redukcji zużycia energii w transporcie oraz do zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie. Główne środki służące obniżeniu zużycia energii w transporcie obejmują planowanie transportu, wspieranie transportu publicznego, zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych w produkcji oraz produkcja energooszczędnych pojazdów o mniejszych rozmiarach i mniejszej pojemności silnika

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 
Do sformułowanych celów należą: cele dotyczące jakości powietrza, ograniczające szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, ustalenie wspólnych kryteriów i metod oceny jakości powietrza, uzyskiwanie danych na temat jakości powietrza, które pozwolą na walkę z zanieczyszczeniami oraz monitoring trendu w tym zakresie, udostępnianie społeczeństwu danych na temat jakości powietrza, utrzymanie jakości powietrza na dobrym poziomie, promowanie współpracy pomiędzy członkami wspólnoty.

- Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) powinna wspomagać tworzenie polityki w odniesieniu do polityk i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. Infrastruktura INSPIRE powinna być oparta na infrastrukturach informacji przestrzennej tworzonych przez państwa członkowskie i dostosowywanych do wspólnych przepisów wykonawczych, uzupełnianych przez działania na szczeblu Wspólnoty. Działania te powinny zapewnić zgodność infrastruktur informacji przestrzennej stworzonych przez państwa członkowskie i możliwość ich stosowania w kontekście wspólnotowym 
i transgranicznym.

## Prawo krajowe

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040

Głównym dokumentem o znaczeniu krajowym jest Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Jest to efekt Porozumienia paryskiego podpisanego w grudniu 2015. Porozumienie zawarto podczas 21 konferencji Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku stanowi jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, która wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Celem polityki energetycznej państwa jest zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie konkurencyjności gospodarki kraju oraz efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko naturalne, przy optymalizacji posiadanych zasobów energetycznych Polski.

Głównymi filarami określonymi w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku są:

- Sprawiedliwa transformacja.

- Zeroemisyjny system energetyczny.

- Dobra jakość powietrza.

Energetyka lokalna oraz obywatelska są bardzo istotne, ponieważ zostały wskazane w filarze drugim, czyli zeroemisyjnym systemie energetycznym. Bardzo ważnym aspektem jest uregulowanie obszaru na styku energetyki rozproszonej oraz odbiorców sieci dystrybucyjnej.

Kolejnym ważnym dokumentem jest Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, który został przyjęty 18 grudnia 2019 roku. Dokument zawiera sformułowane cele dla 
5 wymiarów: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżania emisyjności oraz prowadzenia badań naukowych, rozwoju innowacji 
i konkurencyjności. W dokumencie sformułowano następujące cele, które Polska ma osiągnąć do roku 2030:

- 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE 
w transporcie oraz roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Cele i zadania wyznaczone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk wpisują się w założenia Polityki energetycznej m.in. w zakresie optymalnego wykorzystania własnych zasobów energetycznych, wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej czy zapewnienia warunków odejścia od wykorzystania węgla w gospodarstwach domowych.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Dokument wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej:

- bezpieczeństwa energetycznego,

- wewnętrznego rynku energii,

- efektywności energetycznej,

- obniżenia emisyjności,

- badań naukowych, innowacji i konkurencyjności,

w tym cele na 2030 r., stanowiące krajowy wkład w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki 
i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk są powiązane z priorytetami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w zakresie przede wszystkim poprawy efektywności energetycznej

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Aktualizacji Krajowego programu ochrony powietrza do roku 2025 (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.). Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.) określa działania naprawcze do realizacji w perspektywie krótkoterminowej do 2025 r., średnioterminowej do 2030 r. oraz długoterminowej do 2040 r., które będą spójne z dotychczas realizowaną polityką poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie krajowym oraz wojewódzkim i gminnym oraz przede wszystkim będą określać nowe kierunki działań w tym obszarze. Dokument ma na celu skoordynowanie działań wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do sektora bytowo-komunalnego, czystej energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii, a także transportu.

Spójność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk wynika 
z analogicznych celów, które w PGN mają odzwierciedlenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030

Kolejnym dokumentem jest Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 dotyczy między innymi: wspierania prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, poprawę dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki, wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochronę i poprawę stanu środowiska, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego 
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego i wzrost społecznego kapitału rozwoju. 
W dokumencie określono również wskaźniki: energochłonność gospodarki, udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, emisję CO2, wskaźnik czystości wód, wskaźnik odpadów nie poddawanych recyklingowi oraz indeks liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Następnym dokumentem jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
w którym opracowano założenia ładu przestrzennego Polski. Celem stworzenia dokumentu jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju oraz potencjałów rozwojowych regionów. Wskazano w dokumencie mierniki takie jak: jakość środowiska: wód, powietrza oraz odpadów.

Wśród dokumentów krajowych mających znaczenie w gospodarce niskoemisyjnej jest Stratega na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Celem głównym dokumentu jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym osiągnięciu spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Do celów szczegółowych należą: trwały wzrost gospodarczy oparty o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną, rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz budowa skutecznego państwa i instytucji służących wzrostowi społecznemu 
i gospodarczemu.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, to dokument o znaczeniu ogólnokrajowym, określający systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej, sposób monitorowania i oceny efektów realizacji, formy wsparcia finansowego oraz źródła finasowania polityki regionalnej.

W kontekście prowadzenia polityki niskiej emisji, kluczowym zagadnieniem są sposoby pozyskania finansowania, określone w dokumentach dotyczących Perspektywy finansowej 2021 – 2027. W tej perspektywie finansowania określono programy finansowe mające na celu finansowanie inwestycji w infrastrukturę, energetykę, przedsiębiorczość, ochronę środowiska, cyfryzację, zagadnienia społeczne, rozwój polityki rolnej, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Instrumenty na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Polska przyjęła również Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej dnia 
16 sierpnia 2011. Głównym celem jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Cele szczegółowe obejmują: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, promocja nowych wzorców konsumpcji. Narodowy Program jest elementem dostosowania gospodarki do wyzwań globalnych i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wykorzystując szanse rozwojowe.

Krajowy Plan Działań w zakresie Energii Ze Źródeł Odnawialnych określa cel krajowy 
w zakresie udziału energii z OZE w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2025 roku na poziomie 17%.

Strategiczny Plan Adaptacji dla Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu do Roku 2020 z Perspektywą do roku 2030

Ważnym dokumentem w tym zakresie jest Strategiczny Plan Adaptacji dla Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu do Roku 2020 z Perspektywą do roku 2030. Celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych nastawionych na podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Dokumentem związanym z rozwojem transportu jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Celem strategicznym jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego oraz warunków funkcjonowania tego rynku w kontekście rozwoju efektywnych systemów przewozowych. Do celów szczegółowych należą: stworzenie nowoczesnej, spójnej infrastruktury transportowej, poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Krajowa Polityka Miejska 2030

14 czerwca 2022 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM 2030). Dokument wskazuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast 
i ich obszarów funkcjonalnych. KPM 2030 formułuje rozwiązania i określa planowane działania administracji rządowej w zakresie prawnym, finansowym oraz organizacyjnym na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i miejskich obszarów funkcjonalnych. Dokument jest służebny wobec władz samorządowych oraz społeczności lokalnych i wyposaża je w narzędzia 
i możliwości do sprawczego działania.

## Wymiar regionalny

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z przepisami prawa przygotowanymi dla województwa mazowieckiego.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. W Strategii, uwzględniając złożoność opartego na modelu terytorialnym systemu społeczeństwo – gospodarka – środowisko, jak również zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju – SOR oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego – KSRR 2030, wyodrębniono pięć obszarów tematycznych: gospodarka, dostępność, środowisko i energetyka, społeczeństwo oraz kultura i dziedzictwo kulturowe, w które zostały wpisane cele rozwojowe województwa mazowieckiego. Realizacji celu głównego strategii służyć będą działania podporządkowane celom strategicznym w tych pięciu obszarach tematycznych.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Kolejnym dokumentem jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami 
i elementami zagospodarowania przestrzennego w tym m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Celem przygotowania dokumentu jest poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym uzyskanie poprawy stanu czystości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
z istniejących źródeł oraz prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego

Bardzo istotnym aspektem jest realizacja założeń Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego, który jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014–2030 w przewozach o charakterze wojewódzkim, realizowanego w ramach użyteczności publicznej. Plan transportowy określa w szczególności:

- sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

- ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,

- przewidywane finansowanie usług przewozowych,

- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu,

- zasady organizacji rynku przewozów,

- pożądany standard usług przewozowych,

- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030

17 stycznia 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 2/23 w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (POŚ WM 2030). Podstawą prawną opracowania dokumentu jest art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska który nakłada na zarząd województwa obowiązek sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Celem niniejszego Programu jest określenie, na podstawie aktualnego stanu środowiska, niezbędnych działań dla poprawy środowiska, do stanu określonego odpowiednimi przepisami i akceptowalnego przez społeczeństwo. Opracowanie określa także cele i kierunki interwencji, które uwzględniają najważniejsze potrzeby oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych możliwych do uzyskania. Wyznaczone 
w programie cele i kierunki interwencji są zgodne z celami przyjętymi w krajowych i wojewódzkich dokumentach strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze (SRWM 2030+) i Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej (PEP2030). Nadrzędnym celem niniejszego Programu jest poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Program porusza również problematykę nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznacza kierunki adaptacji.

Program ochrony powietrza (POP) dla strefy mazowieckiej

W dniu 11.07.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił program ochrony powietrza (POP) dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu (Uchwała Nr 134/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego). Program powstał w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń dwutlenku siarki oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP jest Plan Działań Krótkoterminowych, wdrażany w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub poziomu alarmowego dwutlenku siarki w strefie mazowieckiej w danym roku kalendarzowym.

"Uchwała antysmogowa"

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadza zakaz stosowania od 1 lipca 2018:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (mokre drewno),

- od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE),

- do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

- do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

- posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

## Wymiar lokalny

Gmina Miasto Płońsk przyjęła liczne dokumenty, które wpływają na kształt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024

W dokumencie określono następujące obszary interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, gospodarowanie wodami 
i gospodarka wodno-ściekowa, zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby.

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza kontynuowano działania mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki, jak również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W zakresie gospodarki odpadami wskazano, że gospodarka jest prawidłowo prowadzona i wszystkie działania w tym zakresie są wystarczające. Poza tym zauważono wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta. 
W tym zakresie należy stale dążyć do minimalizacji wytwarzania odpadów na terenie miasta. 
W obszarze gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej, zaplanowano kontynuację dotychczasowych działań, tak aby stale zmniejszać deficyt wód powierzchniowych 
i podziemnych. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie zasobów przyrodniczych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” główne zagrożenia dla społeczności Gminy Miasta Płońsk związane są z lokalizacją dróg krajowych nr 7, 10 oraz nr 50, które przebiegają przez miasto. Generują one nie tylko zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, ale także ponadnormatywny hałas oraz niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Zagrożenie w obrębie miasta Płońsk może być również związane z przewozem niebezpiecznych substancji do zakładów na terenie miasta oraz tranzytem. Transport taki odbywa się głównie wyżej wymienionymi drogami krajowymi.

Kolejnym dokumentem było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako główny cel rozwoju miasta Płońska przyjmuje się osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. Do celów szczegółowych zalicza się: ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł lokalnych, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszanie uciążliwości komunikacyjnej w mieście, poprawy stanu ulic, realizacji parkingów, deptaków, ścieżek rowerowych.

# Charakterystyka inwentaryzowanego terenu

## Położenie Gminy Miasto Płońsk

Gmina Miasto Płońsk położone jest w odległości 66 kilometrów na północny zachód do centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką.

Obszar miasta Płońsk jest położony na granicy dwóch regionów klimatycznych: wielkopolsko-mazowieckiego oraz mazowiecko-podlaskiego.

Gmina Miasto Płońsk ma powierzchnię 12 km² i jest miastem średniej wielkości.

Na poniższej mapie pokazano położenie Gminy Miasto Płońsk na mapie kraju.

Mapa 1 Położenie Gminy Miejskiej Płońsk na mapie kraju.

Źródło: http://www.rozklady.miasta.pl/rozklad_pks/plonsk_pks.html

## Demografia

Na terenie miasta jest zameldowanych 20 776 osób (stan na dzień 31.12.2023).

Według danych GUS w latach 2020-2022 liczba osób zamieszkujących miasto nieznacznie spadła co przedstawia wykres poniżej.

Wykres 1 Liczba osób zamieszkałych w Gminie Miasto Płońsk

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet, w latach 2020 – 2022 nastąpił spadek liczby mieszkańców.

Wykres 2 Rozkład ludności ze względu na płeć.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład wieku mieszkańców Gminy Miasta Płońsk.

Wykres 3 Piramida wieku mieszkańców Płońska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Jak widać na wykresie większość populacji obu płci jest w wieku produkcyjnym. Niestety tylko 3304 osoby są w wieku przedprodukcyjnym, co wyraźnie wskazuje, że populacja ma charakter starzejący się. Ten trend pokrywa się z sytuacją na terenie Polski. Na terenie miasta w 2022 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny.

## Charakterystyka środowiska naturalnego

Gmina Miejska Płońsk leży w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Przez miasto przepływa rzeka Płonka, która ma swoje ujście do rzeki Wkry. W pobliży rzeki Płonki jest zlokalizowany korytarz ekologiczny.

Formy ochrony przyrody w Płońsku zajmują obszar 835,96 h, co stanowi 6,6% całkowitej powierzchni gminy.

Na terenie Miasta Płońsk są liczne pomniki przyrody, czyli formy punktowe ochrony przyrody. Ochroną zostały objęte:

- lipa drobnolistna (wysokość: 17 m, obwód: 3,21 m),

- 14 jesionów wyniosłych (wysokość: 19 m, obwód: 2,33-3,00 m),

- 1 wiąz szypułkowy (wysokość: 19 m, obwód: 2,68 m),

- 2 aleje z lip drobnolistnych: odcinek wschodni - 64 sztuki (wysokość: 17 m, obwód: 0,89-3,16 m), odcinek zachodni – 65 sztuk (wysokość: 17 m, obwód: 0,84-1,71 m),

- krąg lip drobnolistnych – składa się z 14 drzew (wysokość: 17 m, obwód: 0,63-1,44 m).

Wymienione powyżej drzewa znajdują się na terenie parku w Poświętnem. Nie są to jedyne chronione drzewa. Przykładowo w  bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Płońsk znajduje się kasztanowiec biały objęty ochroną.

Ochroną objęto również zabytkowe parki:

- Zespół podworski przy ul. Sienkiewicza 11 (wpisany do rejestru zabytków nr rej. a - 212 z 30.08.1980 r.)

- Park północny na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- Park południowy – własność Gminy Miasta Płońsk – park miejski

## Infrastruktura budowlana

Gmina Miasto Płońsk ma przejrzyście rozmieszczoną zabudowę o charakterze mieszkaniowym, przemysłowo – składową i usługową.

Poszczególne rodzaje zabudowy są zlokalizowane w następujący sposób:

- w centralnej części miasta (stare miasto) dominuje zabudowa substandardowa,

- w północnej części miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, na obszarze której są zlokalizowane centra usługowe,

- w północnej, południowo - zachodniej oraz południowej części miasta dominuje budownictwo jednorodzinne,

- w południowo – zachodniej części miasta, na jej obrzeżach, przy linii kolejowej jest dzielnica przemysłowa. Obszar jest wyposażony w infrastrukturę techniczną.

Przeważającą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z udziałem zabudowy wielorodzinnej. Mieszkania były budowane przez różne podmioty, co wpłynęło na charakter tej zabudowy. Wśród inwestorów realizujących tego typu przedsięwzięcia byli:

- Spółdzielnie mieszkaniowe (budujące mieszkania wielorodzinne).

- Władze miasta (mieszkania wielorodzinne komunalne).

- Zakłady pracy (mieszkania wielorodzinne).

- Inwestorzy indywidualni (mieszkania jednorodzinne).

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, urzędy, obiekty sportowe) energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, klimatyzacja, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń.

## Zasoby mieszkaniowe

W latach 2020 – 2022 zasoby mieszkaniowe miasta Płońska przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | 9 570 | 9 772 | 10 009 |
| Liczba izb | 34 849 | 35 380 | 35 982 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 638 556 | 651 620 | 665 956 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Zasoby mieszkaniowe Płońska stanowi budownictwo, w którym wyodrębnić można trzy zasadnicze typy zabudowy:

- śródmiejska zabudowa mieszkalna i mieszkalno-usługowa skupiona wokół historycznego centrum,

- osiedla wielorodzinne bloków mieszkalnych powstałych wraz z rozwojem miasta,

- zabudowa peryferyjnych części miasta, charakterystyczna dla osadnictwa podmiejskiego zarówno pod względem formy jak i funkcji.

W Płońsku występuje struktura zabudowy mieszkalnej charakterystyczna dla miast, których początek datuje się w średniowieczu, następnie późniejszy rozwój oparty o lokalny przemysł i działalność handlową doprowadził do rozbudowy mieszkalnictwa, a ostatnie dziesięciolecia wraz ze wzrostem znaczenia miasta w województwie zaowocowały dynamiczną urbanizacją wchłaniając okoliczne wiejskie obszary.

## Obiekty użyteczności publicznej

Na terenie miasta znajdują się liczne zabudowania, w których świadczone są usługi dla mieszkańców. Do budynków należą między innymi: przedszkola, szkoły, biblioteka dla mieszkańców. Większość z nich, w ostatnich latach poddana została gruntownej modernizacji, w tym termomodernizacji.

Na terenie miasta znajdują się następujące publiczne szkoły oraz przedszkola:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku w Płońsku,

- Przedszkole Nr 1 w Płońsku,

- Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku,

- Przedszkole Nr 3 Płońsku,

- Przedszkole Nr 4 „Pod Zielonym Listkiem" w Płońsku,

- Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku.

Na terenie miasta znajduje się również Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Budynki należące do szpitala są poddawane kolejnym modernizacjom, w tym termomodernizacjom, mającym na celu obniżenie realnych kosztów utrzymania budynków.

W Płońsku znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza. Płońska książnica oprócz tradycyjnej funkcji informacyjnej, przyczynia się do promocji kultury i wiedzy w środowisku lokalnym. Jest organizatorem cyklicznych i kameralnych imprez zapewniających mieszkańcom Płońska kontakt ze znanymi osobistościami kultury polskiej.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przeszło generalny remont i modernizację w 2015 roku 
i od tego czasu działa w odnowionej siedzibie. Obiekt ma charakter bardzo nowoczesny 
i komfortowy. W strukturze MCK funkcjonują: Dom Kultury, Kino Kalejdoskop, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Bistro Kultura. Po rozbudowie obiekt zwiększył się dwukrotnie, ma powierzchnię 3.370 m². Powstały: sala prób muzycznych, pracownia artystyczno – krawiecka i malarska, sala wystawiennicza, sala taneczna, sala wielofunkcyjna, studio nagrań.

Na terenie miasta znajdują się ponadto siedziby miejskich spółek i zakładów: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o., Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o. o oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Płońsku Sp. z o. o., Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

## Rolnictwo i leśnictwo

Zalesienie na terenie Płońska obejmuje 6,68 ha. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące lasów pochodzące z Banku Danych Lokalnych.

Tabela 2 Powierzchnia lasów na terenie Płońska w 2022 roku

| Kategoria lasów | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| Lasy ogółem | 6,68 | Ha |
| lesistość w % | 0,5 | % |
| Grunty leśne publiczne ogółem | 5,49 | Ha |
| Grunty leśne prywatne | 0,76 | Ha |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Grunty leśne prywatne stanowią jedynie 0,76 hektara, co stanowi niewiele powyżej 10% ogólnej powierzchni lasów na terenie miasta.

W drzewostanie na terenie miasta Płońska dominują sosny pospolite, które stanowią powyżej 50% występujących gatunków. Średni wiek drzewostanu to 57 lat.

## Transport

Płońsk jest miastem bardzo dobrze skomunikowanym, ponieważ jest położone pomiędzy dwiema dużymi arteriami drogowymi: trasą nr 7, biegnącą z południa na północ, przez Warszawę oraz trasę nr 10 biegnącą z południowego wschodu na północny zachód.

Łączna długość dróg na terenie miasta wynosi 80,33 kilometra, z czego:

- 9,24 km to drogi krajowe (zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, są to: droga krajowa nr 7 Warszawa – Gdańsk, droga krajowa nr 10 Warszawa – Płońsk – Toruń- Bydgoszcz – Szczecin i droga krajowa nr 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszków).

- 2,5 km to drogi wojewódzkie (zarządzane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, jest to drga wojewódzka nr 619 Płońsk – Nasielsk – Pułtusk).

- 10,29 km to drogi powiatowe (zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku)

- 58,3 km to drogi gminne.

Układ wewnętrzny ulic Płońska jest wolny od ruchu tranzytowego.

Podział dróg i poszczególnych ulic w mieście pod względem podmiotu, który odpowiada za ich stan wygląda następująco:

- Drogi krajowe, w ciągu których są zlokalizowane: ulica Bydgoska, obwodnica Bydgoska, obwodnica Gdańska, ul. Sienkiewicza, podlegają Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, która odpowiada za stan techniczny i utrzymanie.

- Drogi wojewódzkie, do których należą ulice Wyszogrodzka i Targowa, podlegają i są finansowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- Drogi powiatowe, do których należą ulice Grunwaldzka, Sienkiewicza, 
Ks. Jaworowskiego, Kopernika, Płocka, ks. Popiełuszki, Kolejowa, Warszawska, Młodzieżowa i Kwiatowa.

- Pozostałe drogi i ulice pozostają w gestii miasta. Ich stan techniczny jest różny – od nawierzchni gruntowych po bitumiczne.

Poza bardzo dobrą komunikacją drogową, miasto jest również skomunikowane linią kolejową. Jest to jednotorowa linia, niezelektryfikowana Sierpc – Płońsk – Nasielsk. Stacja kolejowa na terenie miasta obsługuje zarówno pociągi osobowe jak i towarowe. Od linii odprowadzone są bocznice do strefy przemysłowej.

Od 1 października 2021 r. funkcjonuje w Płońsku komunikacja miejska. Autobusy kursują na dwóch liniach.

Na terenie miasta znajdują się parkingi typu „Parkuj i Jedź” zlokalizowane przy głównych drogach wjazdowych do miasta.

Miasto ma rozbudowaną regionalną sieć autobusową. Komunikacja autobusowa obsługuje sąsiednie gminy i miejscowości: Boboszewo, Brodnica, Ciechanów, Czerwińsk, Dziektarzewo, Nowe Miasto oraz Płock. Poza wymienionymi, Płońsk ma również połączenie z Warszawą, Łodzią, Krakowem, Gdynią, Gdańskiem, Płockiem, Międzyzdrojami, Helem, Krynicą Morską 
i Toruniem.

Na terenie miasta jest rozbudowana sieć tras rowerowych oraz liczne ścieżki dla pieszych. Intensywna w ostatnich latach rozbudowa ścieżek rowerowych ma na celu zapewnienie alternatywnych do komunikacji samochodowej sposobów przemieszczania się mieszkańców oraz przyczynienie się do redukcji poziomu zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Poniższa tabela zawiera dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego na temat długości dróg rowerowych, z podziałem na podmioty, które nimi zarządzają.

Tabela 3 Ścieżki rowerowe w Płońsku (stan na koniec 2022 r.)

| Wyszczególnienie | Długość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| drogi dla rowerów ogółem | 14,1 | km |
| będących pod zarządem gminy | 8,0 | km |
| będących pod zarządem starostwa | 6,1 | km |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

## Gospodarka odpadami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicielem nowoczesnych obiektów:

- sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w Poświętnem (technologia firmy SUTCO) o przepustowości 60 000 t/rok,

- kompostowni do przetwarzania frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych  i bioodpadów 
w Poświętnem (technologia firmy BIODEGMA) o przepustowości 33 000 t/rok.

Sortownia i kompostownia funkcjonują od 1 stycznia 2010 r. i położone są na terenie gminy wiejskiej Płońsk w miejscowości Poświętne.

PGK w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym Składowiska Odpadów 
w Dalanówku. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 70 000 Mg odpadów na rok.

W 2022 r. odebrano, zebrano i  przekazano do odzysku   11 307,72 Mg odpadów komunalnych, z czego: masa odpadów zmieszanych 8 306,90Mg, masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych 488,47 Mg, ilość odpadów segregowanych 2 512,35 Mg.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  osiągnięty przez miasto Płońsk 
w 2022 r. wyniósł: 30,54 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez miasto Płońsk 2022 r. wniósł: 3,73%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez miasto Płońsk 
w 2022 r. wyniósł : 100,00 %.

# Charakterystyka stosowanych nośników energetycznych Gminy Miasto Płońsk

## Opis systemów energetycznych

### Ciepło

Pozyskiwane ciepło ma zastosowanie do celów socjalno-bytowych, do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej oraz w procesach technologicznych.

W przypadku Gminy Miasto Płońsk potrzeby w zakresie dostaw ciepła pokrywane są z:

- systemu ciepłowniczego za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych z czynnikiem wodnym i parowym - źródłem ciepła jest Elektrociepłownia zlokalizowana w Płońsku,

- z lokalnych źródeł ciepła (kotłowni przemysłowych i lokalnych pokrywających potrzeby własne zakładu, a w przypadku kotłowni - lokalnych budynków mieszkalnych, biurowych),

- z indywidualnych źródeł ciepła o mocy poniżej 0,1MW.

Miejskie ciepło sieciowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną 
z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej oraz wytwarzaniem energii elektrycznej. System ciepłowniczy PEC w Płońsku oparty jest o źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz węzły cieplne. Elektrociepłownia zlokalizowana jest przy ul. Przemysłowej 2, w centralnej części dzielnicy przemysłowej, która znajduje się w południowo - zachodniej części miasta.

Elektrociepłownia produkuje parę oraz czynnik grzewczy w postaci gorącej wody. W chwili obecnej w Elektrociepłowni zainstalowane są trzy jednostki kotłowe:

- kocioł parowy opalany zrębkami drzewnymi typu OS-14

- znamionowa moc cieplna	10,2 MW

- wydajność pary		13,4 t/h

- ciśnienie pary			40,0 bar

- temperatura pary		450 oC

- paliwo				biomasa

- turbina upustowo - przeciwprężna parowa typ MT5 53.

- moc elektryczna				2,08 MW

- moc cieplna					8,6 MW

- nominalny przepływ pary			13,4 t/h

- ciśnienie pary na wlocie do turbiny		37 bar

- temperatura pary na wlocie do turbiny	440 oC

- ciśnienie pary na wylocie z turbiny		1,2 bar

- temperatura pary na wylocie z turbiny 	130 oC

- turbina parowa

- moc elektryczna				0,2 MW

- moc cieplna					do 2,5 MW

- nominalny przepływ pary			4,0 t/h

- ciśnienie pary na wlocie do turbiny		25 bar

- temperatura pary na wlocie do turbiny	320 oC

- ciśnienie pary na wylocie z turbiny		1,2 bar

- temperatura pary na wylocie z turbiny 	130 oC

- kocioł wodny WR-15

- nominalna moc cieplna			17,6 MW

- znamionowa moc cieplna			15,0 MW

- sprawność					85%

- ciśnienie robocze				16 bar

- paliwo					miał węglowy

- kocioł wodny WR-7

- nominalna moc cieplna			8,1 MW

- znamionowa moc cieplna			7,0 MW

- sprawność					86%

- ciśnienie robocze				16 bar

- paliwo					miał węglowy

Całkowita moc znamionowa:	32,2 MW

Kotły pracują na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewu c.w.u. Paliwem stosowanym w ciepłowni jest biomasa oraz miał węglowy.

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę paliw zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023 roku.

Tabela 4 Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023 roku

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 20,36% |
| 2 | Biomasa | 79,64% |
| Razem |  | 100 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Wynikiem procesów spalania są – poza energią – zanieczyszczenia emitowane do atmosfery. Spalanie paliw wykorzystywanych w pracy Elektrociepłowni powoduje emisje dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, jednak wielkości tych emisji różnią się bardzo wyraźnie.

Spalanie biomasy powoduje niewiele wyższe emisje pyłów niż spalanie węgla kamiennego. 
Ze zrębki drzewnej w procesie spalania nie ma praktycznie emisji dwutlenku siarki.

W tabeli poniżej zawarte zostały dane o wielkości emisji w 2022 roku w zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego w PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Tabela 5 Wielkość emisji do atmosfery dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w 2022 roku w PEC w Płońsku Sp. z o.o. (Mg/rok)

| l.p. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 5567,00 | 22,90 | 9,40 | 1,52 |
| 2 | Biomasa (zrębka drzewna) – OZE | 44099,00 | 0,08 | 12,10 | 2,00 |
| Razem |  | 49666,00 | 22,98 | 21,5 | 3,52 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

W trosce o jak najniższe emisje substancji szkodliwych do atmosfery oraz w związku 
z zaostrzanymi przepisami w obszarze ochrony środowiska naturalnego w Elektrociepłowni należącej do PEC w Płońsku Sp. z o.o. zostały zainstalowane urządzenia do odpylania (multicyklony) i odsiarczania spalin. Ponadto, stosowane są urządzenia zmniejszające zanieczyszczenia środowiska.

Miejskie sieci ciepłownicze

Sieć cieplna wysokoparametrowa przebiega przez tereny zabudowy miasta i wykonana jest 
w 100% w systemie rur preizolowanych o łącznej długości 25 254,60 m (stan na 31.12.2023 r).  Struktura sieci cieplnej Płońska opisywana jest jako system promieniowy. Część odbiorców zakwalifikowanych do tzw. grupy taryfowej C4, odbiera ciepło za pośrednictwem sieci cieplnej zewnętrznej instalacji odbiorczej o łącznej długości 2 960 m. Odcinek magistrali głównej jest podzielony na 4 sekcje oddzielone od siebie zaworami 6 x Dn 400 oraz 2 x Dn 350mm. Umożliwia to zminimalizowanie czasu usuwania awarii i kosztów związanych z ich usuwaniem. Na każdym odgałęzieniu od magistrali zainstalowane są zawory odcinające kulowe preizolowane. W najwyższych punktach sieci zainstalowane są preizolowane odpowietrzenia, natomiast w najniższych odwodnienia.

Dwa odcinki magistralne funkcjonują jako instalacja napowietrzna tj. estakada nad węzłem kolejowym oraz estakada nad rzeką Płonką. Na tych odcinkach wykonana jest izolacja cieplna 
z pianki poliuretanowej stosowanej w technologii rur preizolowanych pokryta blachą ocynkowaną.

Ciśnienie wody grzewczej w sieci wynosi ok. 0,8/0,6 MPa. Maksymalna temperatura wody wynosi 130/70°C. Wymagany max przepływ wody do sieci miejskiej dla zapewnienia prawidłowej pracy węzłów cieplnych wynosi około 400 Mg/h. W okresie letnim ciśnienie kształtuje się na poziomie  0,65/0,45 MPa, natomiast temperatura wody wynosi 70/50°C, przepływ około 150 Mg/h.

Sieć cieplna obsługuje 308 szt. węzłów cieplnych jedno, dwu i trzyfunkcyjnych z których:

Węzły cieplne indywidualne  stanowią:	- 225 szt. - własność PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Węzły cieplne grupowe stanowią: 	     	- 25 szt. - własność PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Węzły cieplne indywidualne: 		- 58 szt. - własność Odbiorcy

Łączna moc zamówiona dla ww. węzłów wynosi ponad 28,5 MW, w tym dla potrzeb ciepłej wody użytkowej ponad 4,5 MW. Wszystkie węzły wyposażone są w układy automatycznej regulacji.

PEC w Płońsku Sp. z o. o. jest jednym z liderów nowoczesnego, proekologicznego ciepłownictwa w Polsce.  Plany inwestycyjne Spółki, ich realizacja, ogólny stan techniczny miejskich sieci ciepłowniczych i sposób zarządzania nimi zasługują na bardzo wysoką ocenę.

Lokalne źródła ciepła

Pod pojęciem „lokalne źródła ciepła” należy rozumieć kotłownie wybudowane dla potrzeb zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, a także piece zamontowane przez poszczególnych odbiorców indywidualnych.

Do kotłowni lokalnych zaliczane są kotłownie wytwarzające energię cieplną dla potrzeb własnych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W tabeli poniżej przedstawiono wykorzystywane źródła ciepła na terenie miasta.

Tabela 6 Wykaz źródeł ciepła w Płońsku stan na 31.12.2023 r.

| Źródło ciepła | Ilość |
| --- | --- |
| kocioł gazowy | 2354 |
| kocioł na paliwo stałe (drewno) | 412 |
| kocioł na paliwo stałe (węgiel) | 645 |
| kocioł na paliwo stałe (pellet) | 46 |
| kocioł olejowy | 22 |
| kominek/koza | 456 |
| piec kaflowy | 21 |
| trzon kuchenny/piecokuchnia | 22 |
| pompa ciepła | 40 |
| miejska sieć ciepłownicza | 418 |

Źródło: UM w Płońsku

W nowych kotłowniach lokalnych mogą być wykorzystywane zróżnicowane paliwa.  Z reguły jest to gaz ziemny, który traktowany był jako paliwo przejściowe aż do kryzysu energetycznego związanego z agresją Rosji na Ukrainę. Bardzo zmienne i przejściowo ekstremalnie wysokie ceny gazu ziemnego na globalnych rynkach powodują, że odbiorcy zaczęli traktować możliwości jego wykorzystania w ciepłownictwie (i w ogóle w energetyce) z dużą rezerwą.

W części kotłowni lokalnych nadal stosowane są paliwa stałe, do których zaliczamy węgiel, koks i miał węglowy, a część obiektów korzysta z oleju opałowego. W związku ze wskazanymi wyżej perturbacjami na rynku gazu ziemnego te paliwa zyskują znowu popularność.

Procesem ciągłym jest na obszarze Miasta Płońsk likwidacja lokalnych źródeł ciepła, które są opalane węglem. Użytkownicy likwidowanych źródeł ciepła są podłączani do miejskiego systemu ciepłowniczego, którego właścicielem jest PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Alternatywnym rozwiązaniem może być prowadzenie modernizacji lokalnych źródeł ciepła, która ma na celu zastąpienie węgla paliwami ekologicznymi, jak gaz ziemny (obecnie problematyczny z powodów wyżej opisanych) lub biomasa.

### System elektroenergetyczny

Miasto Płońsk zasilane jest przez dwie linie jednotorowe 110 kV. Są to linie Płońsk – Staroźreby oraz Płońsk - Nowy Dwór Mazowiecki powiązane z niezależnymi źródłami.

W południowej części miasta przy ulicy Warszawskiej znajduje się GPZ 110/15 kV Płońsk oraz drugi przy ul. Bydgoskiej o nazwie Płońsk II (GPZ 110/15 kV). Są one wyposażone w napowietrzne rozdzielnie 110 kV oraz wnętrzowe rozdzielnie SN.

Z GPZ-ów wyprowadzone są linie SN zasilające miasto Płońsk oraz gminy sąsiednie.

Na terenie Gminy Miasto Płońsk długość trasy sieci elektroenergetycznych stanowiących własność ENERGA-OPERATOR S.A.  wynosi:

- WN 110kV napowietrzne jednotorowe 2,70km, dwutorowe 0,2km, kablowych brak,

- SN 15kV napowietrzne 29,65km, kablowe 68,64km,

- sieci nN 0,4kV napowietrzne 59,32km, kablowe 111,16km,

- ilość stacji SN/nN wynosi 116 sztuk + 37 stacji abonenckich.

Sieci SN w mieście pracują na napięciu 15 kV jako linie napowietrzno – kablowe. Stan techniczny istniejących linii SN można uznać za dobry. Odpowiadają one wymaganym parametrom co do warunków zwarciowych i obciążeń. Układ sieci 15 kV zapewnia dostawę energii elektrycznej dla odbiorców w mieście.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk.

Tabela 7 Wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk

| Lp. | Nazwa stacji | Kod GPZ | Nr trafo | Przekładnia napięciowa | Moc znamionowa [MVA] | Obciążenie % 2021 [średnie/max] | Obciążenie % 2022 [średnie/max] | Rezerwa mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płońsk | PNS | 1 | 115000±16%±12st/16500 | 25 | 36/60 | 36/78 | - |
| 2 | Płońsk | PNS | 2 | 115000±16%±12st/16500 | 25 | 24/77 | 21/80 | - |
| 3 | Płońsk Bydgoska | PNB | 1 | 115000±10%±8st/16500 | 25 | 17/34 | 17/38 | - |
| 4 | Płońsk Bydgoska | PNB | 2 | 115000±10%±8st/16500 | 25 | 12/37 | 17/38 | - |

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A.

Na terenie Gminy Miasto Płońska występują stacje transformatorowe SN/nN w wykonaniu

budynkowym/kontenerowym (wnętrzowe) oraz napowietrznym (słupowe).

Zasilanie odbiorców energii elektrycznej następuje z istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych WN, SN, nN, poprzez ich budowę i rozbudowę.

Tabela 8 Liczba odbiorców i zużycie energii na terenie miasta Płońsk

| Wyszczególnienie | Rodzaj napięcia | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba odbiorców | WN | 0 | 0 | 0 |
|  | SN | 40 | 42 | 43 |
|  | nn | 11 222 | 10 881 | 11 084 |
|  | łącznie | 11 262 | 10 923 | 11 127 |
| zużycie energii elektrycznej (MWh) | WN | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | SN | 50 421,37 | 56 122,53 | 42 505,89 |
|  | nn | 33 023,75 | 30 062,77 | 28 005,60 |
|  | łącznie | 83 445,12 | 86 185,30 | 70 511,49 |

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

### System gazowniczy

Paliwa gazowe są dostarczane odbiorcom końcowym przez przedsiębiorstwa energetyczne, które mają status Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSD). Do świadczenia takiej usługi konieczna jest koncesja, której udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

Miasto Płońsk zgazyfikowane zostało w 1974 roku. Pierwsze gazociągi zostały wykonane z rur stalowych i przebiegały pod ulicami: Wyszogrodzką, Warszawską, Grunwaldzką, Klonową i Lipową.

Przez miasto przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:

- 2 x DN 500 relacji Rembelszczyzna – Włocławek,

- DN 700 relacji Gustorzyn – Rembelszczyzna wraz z kablem światłowodowym.

Na terenie miasta jest zlokalizowana stacja redukcyjno-pomiarowa II – go stopnia (SRP II°), która pracuje dla potrzeb zakładów produkcyjnych bądź instytucji usługowych.

Paliwem gazowym dostarczanym odbiorcom na terenie miasta Płońska jest gaz ziemny wysokometanowy klasy E. Należy on do grupy gazów ziemnych pochodzenia naturalnego, których głównym składnikiem jest metan. Na terenie Miasta Płońska rozprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 o zawartości metanu ok. 99%, co przekłada się na dobre właściwości energetyczne. Niższą zawartość metanu mają gazy zaazotowane wydobywane ze złóż w północno-zachodniej Polsce (gazy grupy Ls, Lw). Podobnie jak w  wielu innych miejscowościach gaz ziemny w  Mieście Płońsku wykorzystywany jest przez gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i  przedsiębiorstwa do celów grzewczych, bytowo-gospodarczych oraz technologicznych.

W roku 2022 na terenie miasta Płońsk było 2174 czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych. Odbiorców gazu w omawianym roku było 8628 gospodarstw, z czego 2719 gospodarstw ogrzewających mieszkanie gazem. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania gazu na obszarze miasta zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 9 Gazownictwo w Płońsku

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w m | 67 749 | 68 368 | 68 666 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | 3741 | 3741 | 3741 |
| długość czynnej sieci dystrybucyjnej w m | 64008 | 64627 | 64925 |
| długość czynnej sieci ogółem w km na 100 km2 | 584,0 | 589,4 | 591,9 |
| czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) | 2 265 | 2 288 | 2 356 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych | 2 007 | 2 112 | 2 174 |
| odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) | 8 623 | 8 705 | 8 628 |
| odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) ogrzewający mieszkania gazem | 2 186 | 2 270 | 2 719 |
| zużycie gazu przez gospodarstwa domowe w MWh | 49 765,5 | 55 522,2 | 52 378,6 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań przez gospodarstwa domowe w MWh | 37 386,9 | 42 844,8 | 42 601,4 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | 20 114 | 19 774 | 19 276 |

Źródło: BDL GUS

Z powyższych danych wynika, że z sieci gazowej korzysta 19 276 osób. Przy liczbie zameldowanych 20 776 osób (stan na 31.12.2023 r), stanowi to 92,8% populacji. Potwierdza to fakt, że przyłącza gazowe są obecnie najpopularniejszą formą ogrzewania w mieście, podobnie jak w całym kraju.

## Odnawialne źródła energii na terenie miasta

W budownictwie mieszkaniowym mają zastosowanie małe źródła prosumenckie, takie jak:

- panele fotowoltaiczne (pv).

- kolektory słoneczne (termiczne).

- pompy ciepła.

- kotły na biomasę.

- małe turbiny wiatrowe (z osiami poziomymi i pionowymi).

Odnawialne źródła energii (OZE) mają również swoje zastosowanie w produkcji ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców. Koszt otrzymania „zielonej energii” jest nadal wysoki, ale taka produkcja związana jest z licznymi pozytywnymi aspektami:

- zmniejsza się zapotrzebowanie na paliwa kopalne, których spalanie wiąże się z emisją pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla oraz siarki.

- istnieją liczne zachęty dla osób korzystających ze źródeł odnawialnych np. wsparcie finansowe przy montażu instalacji oraz dopłaty do cen energii wytworzonej z oze.

- ożywienie lokalnej działalności gospodarczej poprzez, między innymi, tworzenie nowych miejsc pracy.

Energia z biomasy

Biomasa jest surowcem, z którego można uzyskać biopaliwo w procesie rozkładu termicznego z niedomiarem tlenu. Biopaliwem jest paliwo, które ma określone parametry i jest wytwarzane z surowców roślinnych lub pochodzenia zwierzęcego – może być uzyskane jako odpad lub celowy produkt.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw stałych i gazowych, które kierowane są do bezpośrednich procesów spalania w postaci:

- drewna i odpadów drzewnych i leśnych,

- produktów ze specjalnych upraw energetycznych,

- słomy, naci i innych odpadów roślinnych,

- osadów ściekowych,

- frakcji palnej biodegradowalnej z odpadów komunalnych,

- biogazu ze składowisk i oczyszczalni ścieków.

Biomasa jest bardzo ważnym źródłem ciepła dla Gminy Miejskiej Płońsk. Obecnie aż 80% mieszkańców korzysta z ciepła pochodzącego z biomasy. Odpady do produkcji ciepła z biomasy dostarczane są przez kilka przedsiębiorstw zlokalizowanych w promieniu 100 km od Miasta Płońsk.

Strategia realizowana przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. nastawiona jest na produkcję biopaliwa z biomasy, a podejmowane w ostatnich latach inwestycje, pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku w tym zakresie.

Energię z biomasy można również pozyskiwać na mniejszą skalę stosując kotły na biomasę dedykowane dla gospodarstw domowych. Kotły biomasowe zapewniają niskie koszty ogrzewania oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego. Instalowane kotły na biomasę muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009, w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Na rynku dostępne są różne rodzaje kotłów: kotły z górnym i dolnym spalaniem oraz kotły zagazowujące drewno. Do zalet kotłów na biomasę należą:

- przyjazność dla środowiska,

- stosunkowo niskie koszty zakupu paliwa,

- niższa emisja SO2, NOx, CO oraz neutralny bilans CO2,

- wykorzystanie urządzeń sterujących, które nadzorują procesy podawania i spalania paliwa, oraz regulują intensywność spalania.

Najczęściej stosowaną biomasą jest pellet w postaci granulatu trocin, wiórów, zrębków lub słomy. Należy jednak pamiętać, że dla utrzymania ciągłości pracy kotła konieczne jest systematyczne dostarczanie kolejnych porcji paliwa – pojedynczy załadunek z reguły nie wystarcza na długo.

Kotły na biomasę mogą być powszechnie stosowane ze względu na brak szczególnych uwarunkowań do spełnienia przy instalacji tego typu urządzeń.

Energia słoneczna

Miasto Płońsk jest odpowiednim miejscem do produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. Statystyki nasłonecznienia dla Miasta Płońsk w podziale na pory roku zostały przedstawione poniżej.

Okres letni

- średnie nasłonecznienie: 5436,95 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 5700,97 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 4417,76 Wh/m2/doba.

Okres zimowy

- średnie nasłonecznienie: 112,21 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 213,03 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 43,23 Wh/m2/doba.

Okres wiosenno-jesienny:

- średnie nasłonecznienie: 2124,53 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 2745,07 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 1213,86 Wh/m2/doba.

Na terenie Miasta Płońsk jest bardzo dużo paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na indywidualnej zabudowie, szczególnie na dachach (i ścianach) domów jednorodzinnych. Również władze miasta korzystają z energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych.

Polityka przestrzenna miasta Płońsk oprócz możliwości budowy prosumenckich instalacji PV dopuszcza budowę dużych instalacji fotowoltaicznych. Władze miasta sukcesywnie aktualizują MPZP o możliwość budowy dużych źródeł wytwórczych opartych na wykorzystaniu energii słonecznej. Na rysunku poniżej przedstawiono obszary, na których aktualnie dopuszcza się budowę urządzeń wykorzystujących energię słoneczną o mocy przekraczającej 500 kW. Lokalizacja takich urządzeń jest przeznaczeniem alternatywnym do ustalonej funkcji dla obszaru funkcjonalno-rozwojowego. w tym przypadku związanego z działalnością produkcyjno-usługową.

Mapa 2 Tereny produkcyjno – usługowe (oraz P1 tereny produkcyjno – usługowe), z dopuszczeniem realizacji instalacji związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500kW.

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk Załącznik nr 1do Uchwały Nr CIII/658/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 r.

Energia wiatru

Elektrownie wiatrowe można podzielić pod względem ich mocy wytwórczej. Ze względu na to kryterium można wyróżnić:

- mikro elektrownie wiatrowe – moc do 100W,

- małe elektrownie wiatrowe – moc od 100W do 100kW,

- duże elektrownie wiatrowe – moc powyżej 100kW.

Mikro elektrownie wiatrowe wraz z akumulatorami mają zastosowanie jako źródło zasilania oświetlenia przejść dla pieszych, znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej.

Małe elektrownie wiatrowe są stosowane do ogrzewania pomieszczeń, podgrzania wody na cele użytkowe i zasilania urządzeń w ramach gospodarstwa domowego.

Duże elektrownie wiatrowe są elektrowniami przemysłowymi, a wyprodukowana energia jest przesyłana do systemu elektroenergetycznego. Są to duże inwestycje, które wymagają zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i wiążą się z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Do lokalizacji elektrowni wiatrowych najlepiej nadają się tereny wiejskie o otwartych przestrzeniach. Wybierając miejsce na lokalizację małej elektrowni wiatrowej warto sugerować się specyficznymi lokalnymi warunkami wietrznymi. Wiele obszarów wykazuje lokalnie znacznie lepsze warunki wietrzne niż wynikałoby to z przynależności do stref wietrznych określonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Na warunki wpływa również ukształtowanie terenu oraz występowanie naturalnych przeszkód, jak wzgórza, które podnoszą potencjał terenu.

Miasto Płońsk nie ma potencjału w zakresie zastosowania energetyki wiatrowej – brakuje wolnego terenu, na którym można byłoby ulokować farmę wiatrową. Ponadto, nie pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a ukształtowanie terenu nie jest korzystne pod względem efektywności energetycznej takiego przedsięwzięcia.

Energia wodna

Wysoki potencjał do pozyskiwania hydroenergii występuje w miejscach znacznego spadku wody. Budowa elektrowni wodnej ma uzasadnienie w okolicach wodospadów lub jezior przepływowych położonych w pobliżu dolin. Takich miejsc występujących w naturze nie jest wiele, dlatego w celu pozyskiwania energii z wody buduje się odpowiednie budowle hydrotechniczne.

Najczęściej stosowany sposób wytwarzania spadu wody polega na podniesieniu jej poziomu w rzece za pomocą jazu, czyli konstrukcji piętrzącej wodę w korycie rzeki lub zapory wodnej piętrzącej wodę w dolinie rzeki. Do rzadziej stosowanych sposobów uzyskiwania spadu należy obniżenie poziomu wody dolnego zbiornika poprzez wykonanie koniecznych prac ziemnych.

Budowa elektrowni wodnej zazwyczaj wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi i długim okresem zwrotu z inwestycji, dlatego w Polsce zaledwie 1,1% energii jest wytwarzanej właśnie w ten sposób.

W przypadku Gminy Miejskiej Płońsk lokalizację elektrowni wodnej można rozważać jedynie na rzece Płonce. Niestety, jest to rzeka charakteryzująca się małymi spadkami, a w takich miejscach budowa elektrowni jest problematyczna oraz generuje wysokie koszty.

W związku z powyższym analizowany teren nie ma potencjału do zastosowania technologii związanej z energetyką wodną.

Energia geotermalna

Energię geotermalną pozyskiwaną ze skał i wód podziemnych można podzielić na:

- wysokotemperaturową (geotermia wysokiej entalpii – GWE)

- niskotemperaturową (geotermia niskiej entalpii – GNE)

Geotermia wysokotemperaturowa bazuje na wykorzystaniu ciepła ziemi, których nośnikiem są substancje wypełniające puste przestrzenie pomiędzy skałami, takie jak woda, para, gaz oraz ich mieszaniny.

Wskazane wyżej nośniki mają wysoką temperaturę. Zastosowanie w pozyskiwaniu ciepła ma system kaskadowy, w którym kolejne punkty odbioru ciepła mają niższe wymagania temperaturowe. Złoża geotermalne służą głównie do pozyskiwania ciepła, ale mogą mieć również zastosowanie do produkcji energii elektrycznej, przy użyciu pary wodnej.

Na obszarze miasta Płońsk nie wykonano do tej pory żadnego otworu ujmującego wody termalne. Natomiast na terenie miasta zlokalizowany został badawczy otwór wiertniczy Płońsk 8. Wykonany w 1964 r, osiągając głębokość 1889 m (jura dolna). W bliskim sąsiedztwie miasta wykonano kilka otworów wiertniczych, które dostarczyły cennej wiedzy na temat budowy geologicznej i warunków hydrogeotermalnych w tym rejonie — są to otwory: Płońsk IG-2A (gm. wiejska Płońsk, 6,3 km na SE), Płońsk 1 (gm. Załuski, 9,6 km na SE), Płońsk 4 (gm. Załuski, 10,4 km na SE), Płońsk 9 (gm. Załuski, 8,4 km na SE), Płońsk 10 (gm. Joniec, 9 km na SEE) 
i Cieszkowo 1 (gm. Baboszewo. 13,7 km na NW)

Na podstawie istniejącego rozpoznania geologicznego przeprowadzonego przez Państwowy Instytutu Geologicznego — Państwowy Instytutu Badawczego można przyjąć, że najważniejsze poziomy wód termalnych w rejonie Płońska budują utwory kredy dolnej i jury dolnej.,

Poziom wodonośny kredy dolnej (strop na głębokości ok. 950 m p.p.t.) budują głównie piaskowce z wkładkami iłowców i mułowców, a jego miąższość szacuje się na około 100,0 m. W rejonie Płońska mineralizacja wód z utworów kredy dolnej wynosi prawdopodobnie ok. 2 g/dm3. Przewodność hydrauliczną szacuje się w wysokości ok. 150-170 m2/s •10-5. Należy zatem spodziewać się wydajności na poziomie ok. 160 m3/h (Górecki red., 2006). Przewidywana temperatura wód tego zbiornika kształtuje się na poziomie ok. 350 C, co nie pozwala rozważać ich efektywnego wykorzystania w celach ciepłowniczych.20

W utworach piaskowcowych jury dolnej (strop na głębokości ok. 1750 m p,p.t) okolic Płońska występują przeważnie wody typu CL-Na o mineralizacji w zakresie od 80 do 90 g/dm3. Należy spodziewać się wydajności na poziomie ok. 220 m3/h. Przewidywana temperatura wód tego zbiornika kształtuje się na poziomie ok. 50 - 550 C, co pozwala rozważać ich wykorzystanie w celach ciepłowniczych. Wziąwszy pod uwagę pozostałe parametry złożowe oraz zawartość składników swoistych korzystnych leczniczo można rozważać wykorzystanie tych wód również do celów rekreacyjnych i baineoterapeutycznych. 20

Ocena Państwowego Instytutu Geologicznego PIB ma charakter jedynie orientacyjny i podane w niej parametry  mogą odbiegać od ostatecznych. Niemniej jednak Instytut wskazuje, że optymalnym kierunkiem wykorzystania zasobów wód termalnych w Płońsku może być ciepłownictwo wykorzystujące potencjał energetyczny wód zbiornika jury dolnej.

Należy założyć, że ciepło geotermalne do wykorzystania na potrzeby miejskiego sytemu ciepłowniczego potencjalne jest możliwe do wykorzystania w perspektywie średniookresowej lub długookresowej.

Pompy ciepła

Kolejnym odnawialnym źródłem energii są pompy ciepła, które wykorzystują energię cieplną z cieków wodnych zarówno powierzchniowych i podziemnych, z powietrza oraz gruntu.

Pompy ciepła mają liczne zalety do których należą:

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- 75% energii zużywanej pochodzi z odnawialnego źródła, czyli środowiska naturalnego,

- wysoka ekonomiczność systemu grzewczego dzięki stosowanej automatyce.

Pompy ciepła mają również swoje wady, czyli:

- wysokie koszty inwestycji,

- budowa jest możliwa w sąsiedztwie zbiornika wodnego albo duża powierzchnia terenu pod inwestycję.

W perspektywie krótkookresowej należy wykorzystać potencjał pomp ciepła. W ostatnich latach wzrosła liczba instalacji wykorzystujących pompy ciepła w mieście (głównie jako lokalne/indywidualne źródła ciepła).

# Jakość powietrza na obszarze miasta

Zaopatrzenie w ciepło na terenie Gminy Miasto Płońsk opiera się głównie na spalaniu paliw kopalnych i wykorzystaniu pomp ciepła i biomasy.

System ciepłowniczy pozostający w zarządzaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Płońsku bazuje na uzysku ciepła głównie z biomasy i w niewielkim stopniu (poniżej 20%) 
z węgla.

Bardzo ważnym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest spalanie paliw stałych 
w indywidualnych źródłach oraz paliw w pojazdach mechanicznych na terenie miasta.

## Ocena stanu atmosfery na terenie województwa mazowieckiego i Gminy Miasto Płońsk

Na stan powietrza na określonym obszarze geograficznym mają liczne czynniki, takie jak:

- ukształtowanie terenu,

- posiadane walory środowiskowe,

- warunki meteorologiczne,

- zabudowa terenu.

Zanieczyszczenie terenu zależne jest również od pory roku, ponieważ w sezonie zimowym występuje wyższe zapotrzebowanie na ciepło i więcej paliw jest spalanych w celu jego uzyskania. W przypadku sezonu letniego zanieczyszczenia atmosfery pochodzą ze źródeł wtórnych – reakcji fotochemicznych.

Ocena atmosfery w województwie mazowieckim oraz na terenie miasta Płońsk wykonana została w oparciu i raport pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2022 opublikowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na terenie województwa mazowieckiego wydzielono 4 strefy, w których dokonywano oceny jakości powietrza i były to:

- aglomeracja warszawska,

- miasto Płock,

- strefa mazowiecka,

- miasto Radom.

Wskazane strefy obrazuje poniższa mapa.

Mapa 3 Strefy pomiarowe jakości powietrza w 2022 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Gmina Miasto Płońsk jest rozpatrywana według pomiarów i wartości zmierzonych dla strefy mazowieckiej.

Wszystkie badane substancje, według wykonanych pomiarów oceniono i ich poziom przyporządkowano do jednej z czterech klas:

- Klasa A - stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub docelowych,

- klasa C – stężenia zanieczyszczenia przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe,

- klasa D1 - stężenia ozonu w powietrzu nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 - stężenia ozonu w powietrzu przekraczały poziom celu długoterminowego.

Ważne jest, by poddać analizie z jakich źródeł pochodzą zanieczyszczenia powietrza, ponieważ można podjąć działania, by ograniczyć występowanie tych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poniższy wykres przedstawia źródła pochodzenia

Wykres 4 Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie mazowieckim

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Jak widać na powyższym wykresie, zanieczyszczenia pyłem PM10, PM2,5 oraz benzopirenem pochodzą głównie ze źródeł komunalno-bytowych. Rozkład pochodzenia tlenków siarki oraz tlenków azotu mają bardziej zróżnicowane źródła pochodzenia.

Analizie poddano również wielkości emisji tlenków siarki, tlenków azotu, PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, w porównaniu do wartości tych zanieczyszczeń w Polsce oraz w poszczególnych lokalizacjach województwa mazowieckiego. Wartości te przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 10 Zestawienie wielkości emisji tlenków siarki na obszarze stref województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Tabela 11 Zestawienie wielkości emisji tlenków azotu na obszarze stref województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Tabela 12 Zestawienie wielkości emisji pyłu PM10 na obszarze stref województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Tabela 13 Zestawienie wielkości emisji pyłu PM2,5 na obszarze stref województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Tabela 14 Zestawienie wielkości emisji benzo(a)pirenu na obszarze stref województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Szczegółowej analizie poddano również rozmieszczenie geograficzne i intensywność poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na terenie województwa, co obrazują poniższe mapy.

Mapa 4 Lokalizacja punktowych źródeł emisji SOX na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 5 Lokalizacja punktowych źródeł emisji NOX na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 6 Lokalizacja punktowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 7 Lokalizacja liniowych źródeł emisji NOX na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 8 Lokalizacja liniowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 9 Lokalizacja komunalno-bytowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Mapa 10 Lokalizacja komunalno-bytowych źródeł emisji benzo(a)pirenu na obszarze województwa mazowieckiego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Z przeprowadzonych w 2022 roku pomiarów wynika, że stężenia tlenku węgla we wszystkich czterech strefach województwa mazowieckiego pozostawały poniżej dopuszczalnego 10 mg/m³, dlatego wszystkie strefy uzyskały klasę A, co obrazuje poniższa mapa.

Mapa 11 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla tlenku węgla dla czasu uśredniania - 8 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Zestawiono również dane odczytów we wszystkich 5 punktach pomiarowych na terenie województwa z ostatnich 10 lat. Analizując zmiany stężeń można zauważyć tendencję spadkową poziomów tlenku węgla.

Wykres 5 Przebieg maksymalnych wartości średnich 8-godzinnych stężenia tlenku węgla na poszczególnych stanowiskach pomiarowych w województwie mazowieckim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 był analizowany dla stężeń 24-godzinnych i poziomu dopuszczalnego średniorocznego. Pomiary wykonywano na 30 stanowiskach pomiarowych 
w 21 lokalizacjach województwa mazowieckiego. Na niektórych ze stacji pomiaru dokonywano zarówno manualnie jak i automatycznie. Wyniki pomiarów zamieszczono na poniższej mapie.

Mapa 12 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania - 24 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Do przekroczenia poziomu doszło w jednej strefie – aglomeracji warszawskiej, która otrzymała przypisanie do strefy C. W przypadku wyników pomiarów uśrednionych, wszystkie strefy uzyskały wynik poniżej poziomu przekroczenia, co obrazuje kolejna mapa.

Mapa 13 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 w 2022 roku prowadzone były na 19 stanowiskach pomiarowych. Ze względu na jednoczesne wykonywanie pomiarów metodą manualną 
i automatyczną na dwóch stanowiskach: Warszawa, ul. Tołstoja i Warszawa, ul. Wokalna, serie pomiarowe uzyskane metodą automatyczną nie zostały wykorzystane w ocenie. W 2022 roku 
w województwie mazowieckim poziom dopuszczalny fazy II (20 μg/m3) nie został przekroczony w żadnej strefie, wszystkie strefy otrzymały klasę A1, co obrazuje poniższa mapa.

Mapa 14 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi – II faza

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

W ocenie wykonano również klasyfikację dodatkową, uwzględniającą poziom dopuszczalny PM2,5 obowiązujący do roku 2020 (faza I – 25 μg/m3). W odniesieniu do poziomu 25 μg/m3 wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy A.

Mapa 15 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi – I faza

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Pomiarom poddawano również poziom benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wynosi 1 ng/ m3. W roku 2022 stężenia benzo(a)pirenu oznaczane w pyle zawieszonym PM10 na wielu obszarach miejskich województwa mazowieckiego przekraczały poziom docelowy. W wyniku oceny klasę C otrzymały 2 strefy: miasto Radom i strefa mazowiecka. Przekroczeń nie odnotowano w 2 strefach: aglomeracja warszawska i miasto Płock, którym nadano klasę A, co obrazuje poniższa mapa.

Mapa 16 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Pomiary wykonywano na 12 stanowiskach pomiarowych. Do oceny wykorzystano serie pomiarowe ze wszystkich stanowisk pomiarowych (tabela 7.27). W wyniku oceny w 2022 roku stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego na 6 stanowiskach pomiarowych z 12, na których prowadzono pomiary. Dostrzegalna jest wysoka zależność pomiędzy zmiennością sezonową i wartościami stężeń, w sezonie grzewczym wielkości stężeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 były dużo wyższe niż w okresie letnim. Najwyższe stężenia odnotowano na terenach, gdzie dominuje niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków.

# Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Inwentaryzacja emisji

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie miasta w roku bazowym. BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji.

Zakres inwentaryzacji

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe dla roku bazowego 1990 r. oraz roku kontrolnego 2020 w zakresie:

- zużycia energii elektrycznej,

- zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy),

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu,

- zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,

W celu zebrania danych posłużono się metodologią „bottom-up” oraz „top-down”. Dane 
o zużyciu pozyskano z materiałów udostępnionych przez Urząd Miasta Płońsk, danych statystycznych GUS, dokumentów strategicznych i planistycznych miasta, danych pozyskanych od dostawców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych.

Inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców na terenie miasta. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe), energii elektrycznej oraz energii ze źródeł odnawialnych. 
Z inwentaryzacji wyłączony jest przemysł (także duże źródła spalania) objęty wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Metodologia obliczeń

Główne obliczenia emisji dwutlenku węgla przeprowadzono w oparciu o wzór:

Emisja CO2 = zużycie energii [MWh] * współczynnik emisji [MgCO2/MWh]

Wartości w jednostkach pierwotnych przeliczono na MWh oraz GJ. Do przeliczenia zużycia energii w MWh i GJ na emisję wykorzystano następujące wskaźniki emisji. Dla odnawialnych źródeł energii przyjęto wskaźnik 0,0.

Inwentaryzację emisji CO2 przeprowadzono w oparciu o standardowe wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu), które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie miasta – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.

Dla paliw płynnych oraz energii elektrycznej zastosowano wskaźniki Krajowej Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych podawane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Krajowe wskaźniki emisji oraz europejski wskaźnik emisji zmieniają się z roku na rok ze względu na zmiany w „miksie” paliw i innych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

Zaleca się wykorzystanie tych samych wskaźników emisji zarówno w bazowej, jak i w kontrolnych inwentaryzacjach emisji by zachować możliwość porównania wyników inwentaryzacji bazowej jak i inwentaryzacji kontrolnych.

Tabela 15 Wskaźniki emisji CO2

| Rodzaj paliwa | 1990 i 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość opałowa [MJ/kg] *[MJ/m3] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh] | Źródło |
| Energia elektryczna | - | 0,698 | KOBiZE (w roku 2020) |
| Gaz ziemny | 34,04 | 0,201 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| Olej opałowy | 40,19 | 0,276 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| Węgiel kamienny | 22,34 | 0,341 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| Benzyna | 44,8 | 0,247 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| Olej napędowy | 43,33 | 0,264 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| LPG | 43,03 | 0,268 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 15,6 | 0,000 | Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010 |

Źródło: Opracowanie własne

Struktura PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest częścią procesu redukcji CO2. Rekomenduje się następującą strukturę dokumentu:

- Podsumowanie wykonawcze.

- Strategia.

- Inwentaryzacja emisji bazowej oraz interpretacja wyników.

- Planowane działania – harmonogram: Działania strategiczne długoterminowe (do roku 2030) oraz Dziania krótko- i średnioterminowe.

Plan opracowano w oparciu o informacje otrzymane od Urzędu Gminy Miasto Płońsk w zakresie:

- sytuacji energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej,

- działań prowadzonych przez miasto w ostatnich latach oraz przedsięwzięciach planowanych,

- danych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz instalacjach na terenie miasta,

- informacji zawierających specyfikację programu dofinansowania,

- danych na temat stanu oświetlenia ulicznego.

W ramach inwentaryzacji emisji w transporcie wykorzystano informacje pochodzące z:

- Generalnego Pomiar Ruchu.

- Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030.

- Dokumentów zawierających dane o rynku gazu płynnego LPG w Polsce w 2022 roku.

- Prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008 – 2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych.

- Opracowania metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji).

Na podstawie danych zebranych od Urzędu Gminy Miasto Płońsk oraz danych zebranych ze źródeł podanych w dalszej części niniejszego rozdziału oszacowano potencjał redukcji emisji CO2 na terenie miasta Płońsk.

# Inwentaryzacja emisji CO2

Zużycie energii

Całkowite zużycie energii we wszystkich sektorach w mieście wyniosło  231 934 MWh w roku 1990, z czego 46,1% przypadło na sektor niemieszkalny, 53,7% na budynki mieszkalne 
w mieście, a 0,2% na sektor transportu.

Całkowite zużycie energii w 2020 r. we wszystkich sektorach w mieście wyniosło: 296 161 MWh, z czego 34,2% przypadło na sektor budynków niemieszkalnych, 46,6% na budynki mieszkalne, a 19,2% na sektor transportu.

Tabela 16 Bilans zużycia energii na obszarze Gminy Miasto Płońsk

| Zużycie energii | 1990 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ogółem [MWh]: | 231 934 | 296 161 |

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta Płońsk.

Tabela 17 Zużycie energii  w przeliczeniu na jednego mieszkańca [MWh]

| Zużycie energii | 1990 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| w przeliczeniu na 1 mieszkańca [MWh]: | 10,54 | 13,59 |

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę zużycia energii i paliw na obszarze miasta Płońsk 
w roku bazowym i kontrolnym.

Tabela 18 Struktura zużycia energii na obszarze Gminy Miasto Płońsk [MWh]

| Wyszczególnienie | 1990 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 21286 | 83445 |
| Ciepło/chłód | 73070 | 52250* |
| Gaz ziemny | 6328 | 58 225 |
| Gaz ciekły | 1724 | 921 |
| Olej opałowy | 3518 | 3869 |
| Olej napędowy | 243 | 20210 |
| Benzyna | 112 | 27497 |
| LPG |  | 9223 |
| Węgiel kamienny | 125652 | 24593 |
| Biogaz | 0 | 495 |
| Biomasa | 0 | 14559 |
| Słoneczna cieplna | 0 | 154 |
| Słoneczna elektryczna | 0 | 720 |
| Energia końcowa | 231933 | 296161 |

*Ciepło sieciowe produkowane jest w 80% z biomasy

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

Z przedstawionych danych z powyższej tabeli wynika, że energia z OZE w roku kontrolnym wyniosła 57 728 MWh co stanowi 19,5% zapotrzebowania na energię w mieście Płońsk.

Emisja CO2

Całkowita emisja CO2 we wszystkich sektorach w mieście Płońsk w roku 1990 wyniosła 91 423 Mg CO2. Największy udział w łącznym bilansie miał sektor budynków mieszkalnych (66,2%) niemieszkalnych (33,7%), oraz sektor transportu (0,1 %).

Całkowita emisja CO2 we wszystkich sektorach w mieście w roku 2020 wyniosła 97 749 Mg CO2/rok. Największy udział w łącznym bilansie miał sektor niemieszkalny (48,5%), mieszkalny (36,6%) oraz sektor transportu (14,9%).

W tabeli poniżej przedstawiono bilans emisji CO2 dla miasta Płońsk w Mg CO2/rok

Tabela 19 Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

| Emisja | 1990 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ogółem [Mg CO2]: | 91 423 | 97 749 |

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

W roku kontrolnym 2020 w porównaniu do roku bazowego emisja CO2 wzrosła o 6,9%, szczegółowe dane przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20 Zestawienie emisji CO2 w roku 2020 w odniesieniu do roku bazowego 1990

| Wyszczególnienie | emisja CO2 |  | zmiana emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 [Mg CO2/a] | 2020 [Mg CO2/a] | 2020 do 1990 [%] |
| Budynki użyteczności publicznej, oświetlenie oraz usługi i przemysł | 30850 | 47367 | + 53,5% |
| Budynki mieszkalne | 60481 | 35783 | - 40,8% |
| Transport | 92 | 14 599 | +15768,5% |
| Razem | 91 423 | 97 749 | + 6,9% |

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

## Wykonanie dotychczasowych celów redukcji zużycia energii i emisji

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030 jest aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasto Płońsk przyjętego Uchwałą nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasto Płońsk.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. podjęto się realizacji większości zadań wynikających z zapisów ww. Planu. Część zadań, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb.

Inwentaryzacja emisji przeprowadzona na potrzeby niniejszej Aktualizacji PGN wskazuje istotne różnice w porównaniu do roku kontrolnego 2020 w poprzednim PGN.

W tabeli podano zmiany zużycia energii i emisji w roku 2020 dla Aktualizacji PGN oraz PGN 
w odniesieniu do roku bazowego 1990.

Tabela 21 Zmiany zużycia energii i emisji w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 1990.

|  | Rok bazowy 1990 | Zmiana do roku 2020* | Zmiana do roku 2020 [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 231933 | + 86 880 | + 37,5 |
| Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0,00 | + 57 728 | - |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 91 423 | + 9 988 | + 10,9 |

*Zmiana wynikająca z różnicy miedzy kontrolną inwentaryzacją a prognozą na rok 2020

Źródło: Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji

Na przestrzeni lat 1990 – 2020 odnotowano bardzo duży wzrost zużycia energii finalnej 
w mieście (o około 37,5%), wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 57 728 MWh 
(w roku bazowym nie zinwentaryzowano produkcji energii z OZE) oraz wzrost emisji dwutlenku węgla wynoszący 10,9%.

Różnicę tę można wytłumaczyć faktem, iż dane w roku bazowym 1990 nie odzwierciedlają ówczesnego zapotrzebowania na energię, w szczególności w obszarze transportu i sektora przemysłu oraz, że wszelkie prace modernizacyjne do roku kontrolnego kompensowane były rozwojem sektora usług i przemysłu oraz wzrostem ruchu kołowego na drogach lokalnych. Wzrost zużycia energii pociąga za sobą wzrost emisji CO2 i innych substancji szkodliwych dla powietrza.

Reasumując podejmowane prace termomodernizacyjne oraz poprawa efektywności energetycznej do roku 2020 nie skompensowały przyrostu zapotrzebowania na energię w mieście Płońsk. W związku z tym, w niniejszej Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konieczna jest ponowna analiza wyzwań stojących przed Gminą Miasto Płońsk w tym zakresie 
i wyznaczenie realnych celów na rok 2030.

# Plan gospodarki niskoemisyjnej

## Obszary problemowe

Opracowanie obejmuje swym zakresem sektory:

- sektor usług i przemysłu,

- sektor obiektów mieszkalnych,

- sektor transportowy,

- sektor użyteczności publicznej,

- oświetlenie publiczne.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie miasta Płońsk są gospodarstwa domowe korzystające z tradycyjnych źródeł energii, sektor usług i przemysłu oraz emisja liniowa z transportu. Indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów gospodarczych, kotłownie lokalne mają znaczący wpływ na lokalny stan powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Występujące uciążliwości charakteryzują się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych.

## Wizja oraz cele strategiczne

Wizja zawarta w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodna z europejską i krajową polityką niskoemisyjną. Uwzględnia uwarunkowania lokalne i założenia indywidualne miasta Płońsk.

Gmina Miasto Płońsk jest nowoczesnym miastem, które stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii. Rozwój miasta jest realizowany w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Podejmowane działania w zakresie obniżania skutków zmian klimatycznych, podwyższają jakość życia mieszkańców oraz budują w świadomości interesariuszy zewnętrznych wizerunek miasta odpowiedzialnie zarządzanego przez Władze.

Celem nadrzędnym PGN jest poprawa warunków życia mieszkańców wraz z rozwojem gospodarczym Miasta Płońsk przy założeniu niskoemisyjności realizowanych działań.

Cele powinny być osiągnięte głównie przez działania w sektorach na które władze lokalne mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Działania są inspirowane i koordynowane przez podmioty lokalne w następujących sektorach:

- mieszkalnictwa,

- usług i przemysłu,

- transportu,

- oraz w szeroko pojętej użyteczności publicznej.

Władze miasta Płońsk chcą utrzymać tempo rozwoju gospodarczego, zachowując wysoką jakość środowiska naturalnego.

Realizacja zadań uwzględnionych w niniejszej „Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030” przyniesie następujące korzyści środowiskowe 
i  energetyczne poprzez:

- redukcję emisji CO2 do roku 2030  o 5,1% (5 019 MgCO2) w porównaniu do roku 2020,

- redukcję do 2030 roku zużycia energii finalnej w mieście o 6,2% (18 350 MWh) 
w porównaniu do roku 2020,

- zwiększenie do roku 2030 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym miasta do 1,6% (4 660 MWh) w porównaniu do roku 2020.

### Cele szczegółowe

Na podstawie celu głównego sformułowano cele szczegółowe, które równocześnie mają wskazywać obszary, w których należy podjąć działania.

Do celów szczegółowych należą:

- rozwój Gminy Miasto Płońsk ma odbywać się w sposób zrównoważony, 
z poszanowaniem środowiska naturalnego,

- ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń z instalacji należących do miasta oraz z emisji pochodzącej z transportu tak, by możliwe było spełnienie wymogów jakości powietrza,

- zwiększenie zaangażowania odnawialnych źródeł energii w budynkach pozostających pod nadzorem Urzędu Miasta,

- wzrost efektywności wytwarzania, dostarczania i zużycia energii na terenie miasta,

- zwiększone użycie systemów zaopatrzenia w energię, które zmniejszają występowanie niskiej emisji,

- rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej,

- podkreślanie roli sektora publicznego w efektywnym gospodarowaniu energią,

- działalność edukacyjna wśród mieszkańców na temat ich roli w dbałości o jakość powietrza w mieście,

- promocja transportu publicznego,

- promocja oświetlenia efektywnego energetycznie.

11.4 Interesariusze

Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami miasta Płońsk wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe. Zaangażowanie interesariuszy stanowi początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań, która jest niezbędnym dopełnieniem działań technicznych ujętych 
w Aktualizacji PGN.

Udział zainteresowanych stron jest ważny z wielorakich względów:

- ich udział w tworzeniu polityki czyni ją bardziej przejrzystą i demokratyczną,

- decyzja podejmowana z udziałem wielu interesariuszy opiera się na bardziej rozległej wiedzy,

- wpływa na większą akceptację oraz poprawę jakości, efektywności wiarygodności PGN.

Poczucie udziału w procesie planowania zapewnia długoterminową akceptację oraz wspieranie strategii i środków ograniczenia emisji, a także ich żywotność.

Interesariuszami mogą być mieszkańcy, spółki miejskie, zakłady budżetowe miasta, przedsiębiorstwa energetyczne, dostawcy energii, organizacje pozarządowe, podmioty działające w sferze transportu, partnerzy finansowi – banki itp.

Lokalna administracja

Etap tworzenia dokumentu

Współpraca merytoryczna dotycząca zagadnień opisanych w przedmiotowym dokumencie oraz określenia strategii miasta dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań prowadzona była pomiędzy pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Płońsk.

Etap wdrażania

Wymieniona grupa interesariuszy brała bezpośredni udział w tworzeniu dokumentu. Niniejszy dokument był przedmiotem pracy poszczególnych wydziałów, a następnie podjęta została dyskusja i zgłoszone zostały uwagi do dokumentacji. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione 
w finalnej wersji dokumentu.

Etap realizacji

Urzędnicy merytoryczni Urzędu Miasta Płońsk na bieżąco będą m.in.:

- sprawdzać możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację PGN,

- informować poszczególne grupy interesariuszy o tych możliwościach, poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych,

- przygotowywać regulamin udzielania pomocy finansowej beneficjentom końcowym.

Oprócz ww. działań przedstawiciele administracji lokalnej prowadzić będą inne działania ujęte w szczegółowych harmonogramie realizacji PGN.

Mieszkańcy

Etap realizacji

Na etapie realizacji PGN, ww. grupa interesariuszy może składać wnioski podczas naborów prowadzonych przez Urząd Miasta Płońsk w celu realizacji poszczególnych zadań, wpisanych do harmonogramu realizacji przedsięwzięć w ramach PGN.

## Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych – identyfikacja przedsięwzięć do wdrożenia

W ramach poprawy sytuacji związanej z gospodarką niskoemisyjną zaplanowano następujące działania:

Tabela 22 Planowane działania ograniczające niską emisję na terenie Gminy Miasto Płońsk

| Numer działania | Sektor | Nazwa działania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktura komunalna/ sektor publiczny | Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk |
| 2 | Oświetlenie uliczne | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta poprzez między innymi wymianę żarówek na LED |
| 3 | Sektor publiczny | Modernizacja oświetlenia w budynkach należących do Urzędu Miasta |
| 4 | Sektor publiczny | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej |
| 5 | Sektor publiczny | Monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej |
| 6 | Sektor publiczny | Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu racjonalnego wykorzystania energii skierowanej do mieszkańców miasta |
| 7 | Sektor publiczny | Realizacja systemu zielonych zamówień |
| 8 | Sektor publiczny | Modernizacja źródeł ciepła w MCSiR |
| 9 | Mieszkalnictwo | Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii |
| 10 | Mieszkalnictwo | Termomodernizacja budynków mieszkalnych |
| 11 | Mieszkalnictwo | Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków mieszkalnych |
| 12 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii |
| 13 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu racjonalnego wykorzystania energii oraz zastosowania technologii oze |
| 14 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | Poprawa efektywności energetycznej wykorzystanych źródeł |
| 15 | Wszystkie sektory | Zmiana zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego tak, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery |
| 16 | Transport | Rozbudowa sieci dróg rowerowych |
| 17 | Transport | Kampanie edukacyjne na temat ekologicznego transportu |
| 18 | Transport | Wymiana pojazdów spalinowych na pojazdy z napędem elektrycznym |
| 19 | Transport | Zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych/niskoemisyjnych |
| 20 | Transport | Modernizacja dróg podległych Gminie Miasto Płońsk |

Źródło: Opracowanie własne

Przestawione powyżej działania będą realizowane zgodnie z możliwościami technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi Gminy Miasto Płońsk.

# Realizacja planu

Realizacja założonych działań w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest możliwa wyłącznie 
w oparciu o ścisłą współpracę wszystkich interesariuszy Gminy Miasto Płońsk.

Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest początkiem licznych aktywności które mają doprowadzić do zrealizowania zaplanowanych działań. Poza tym w ramach realizacji działań konieczne będzie:

- gromadzenie danych do weryfikacji zaplanowanych procesów,

- monitoring sytuacji energetycznej miasta,

- cykliczne, coroczne kontrolowanie postępu realizacji celów założonych w PGN,

- przygotowanie raportów z realizowanych działań,

- realizacja procesów mających doprowadzić do realizacji przyjętych działań,

- planowanie kolejnych aktywności mających na celu efektywne zarządzanie energią na szczeblu lokalnym.

Prowadzenie aktywności edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miasto Płońsk.

W celu realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przedstawiciele Gminy Miasto Płońsk powinni powołać zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację przyjętych działań.

# Harmonogram działań

Harmonogram definiuje konkretne działania służące osiągnięciu postawionych w PGN celów, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje jednostki odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Harmonogram określa:

- rodzaj planowanych działań,

- przedział czasowy realizacji działań,

- charakter podejmowanych działań (zadania własne i koordynowane),

- jednostkę odpowiedzialną za realizację działań,

- prognozowane nakłady finansowe

- źródła finansowania,

- wskaźniki monitorowania zadania.

W tabeli poniżej  przedstawiono działania i zadania jakie zostały zaplanowane do 2030 roku.

Tabela 23 Harmonogram działań PGN – zadania planowane do realizacji do roku 2030

| Lp . | Opis przedsięwzięcia | Rodzaj działania, okres realizacji | Zadanie własne/ koordynowane (W/K) | Jednostka realizująca | Prognozowane nakłady finansowe [zł] | Źródło finansowania | Efekt energetyczny | Ograniczenie emisji | Wskaźniki monitorowania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie I: POPRAWA POPRZEZ DZIAŁANIE SYSTEMOWE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Lokowanie nowych inwestycji budowlanych w zasięgu sieci ciepłowniczej. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | - | Budżet miasta | Preferowanie lokalizacji zabudowy w pobliżu sieci ciepłowniczej. |  | Liczba wydanych pozwoleń na budowę spełniających wymienione kryteria |
| 1.2. | Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | - | Budżet miasta | Działania nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie emisji CO2, przyczynią się jednak do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w perspektywie wieloletniej. |  | Liczba przeprowadzonych kontroli |
| 1.3. | Prowadzenie i wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej, ośrodki kształcenia (promocja odnawialnych źródeł energii) | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | 80 000,00 | Budżet miasta | Prowadzone działania edukacyjno-informacyjne nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie emisji CO2, przyczynią się jednak do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w perspektywie wieloletniej. |  | Liczba przeprowadzonych kampanii, środki przeznaczone na kampanie |
| 1.4. | Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | - | Budżet miasta | Działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w perspektywie wieloletniej. |  | Liczba przeprowadzonych kontroli |
| 1.5. | Organizowanie przetargów dla budynków użyteczności publicznej na zakup energii elektrycznej z certyfikatem pochodzenia OZE | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | Koszty w ramach zadań własnych gminy | Budżet miasta, środki własne jednostek | Szacuje się, że oszczędności osiągnięte przez podmioty, które przystąpią do utworzonej grupy zakupowej mogą osiągnąć nawet 10%. |  | Liczba przetargów, liczba współuczestników |
| 1.6. | Wprowadzenie kryteriów ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych i poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | bezkosztowe | Budżet miasta, środki zewnętrzne: RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | Efekt ekologiczny zależny od zakresu inwestycji. |  | Procent zaoszczędzonej energii w obiektach użyteczności publicznej. |
| 1.7. | Wdrażanie procedur administracyjnych online, dzięki czemu obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy bez konieczności przemieszczania się. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | bezkosztowe | Budżet miasta | Działania nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie emisji CO2, przyczynią się jednak do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w perspektywie wieloletniej. |  | Liczba wprowadzonych procedur |
| Działanie II: POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Budowa nowego źródła energii cieplnej opartego o układ hybrydowy w MCSiR w Płońsku | średniookresowe do roku 2030 | K | Miasto Płońsk oraz PEC Płońsk Sp. z o.o. | 3 500 000 | Środki własne inwestora | b.d. | b.d. | Zakres wykonanych prac |
| 2.2. | Budowa sieci ciepłowniczych | średniookresowe do roku 2027 | K | PEC Płońsk Sp. z o.o. | Do ustalenia | Środki własne inwestora | Działania nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie emisji CO2. Działanie służy poprawie dostępności sieci i ograniczeniu ryzyka awarii sieci. |  | Długość wybudowanej sieci. |
| 2.3. | Ograniczenie zużycia energii poprzez wymianę źródeł oświetlenia ulicznego na energooszczędne | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | 600 000 | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEP 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | Do 200,00 MWh/rok przy założeniu wymiany - wzrost o 250 szt. opraw - na oprawy LED | 140,00 MgCO2/rok]. | Liczba i moc wymienionych opraw |
| Działanie III. SPRAWNY I ENERGOOSZCZĘDNY TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Zakup niskoemisyjnych pojazdów służbowych dla Urzędu Miasta Płońsk | średniookresowe do roku 2027 | W | Miasto Płońsk | 300 000,00 | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEP 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | - | 26,50 MgCO2/rok | Liczba zakupionych sztuk. |
| 3.2. | Zakup 2 autobusów elektrycznych o zerowej emisji spalin wraz z infrastrukturą do ładowania o mocy 2x60kW i posiadającą dwa niezależne wyjścia ładowania, zbudowana w sposób, który umożliwia ładowanie zwiększoną mocą do 120 kW w przypadku połączenia jednego autobusu, stację ładowania nowej stacji szybkiego ładowania | Długookresowe do roku 2023 | K | Miasto Płońsk | 3 000 000,00 | Środki własne inwestora, Środki WFOŚiGW, Środki NFOŚiGW FEP 2021-2027 | - | 85,5 MgCO2 | Liczba zakupionych sztuk. |
| 3.3. | Budowa ścieżek rowerowych | Krótkookresowe do roku 2027 | W | Miasto Płońsk | 1 000 000,00 | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEM 2021-2027, Polska Wschodnia 2021-2027 FEnIKS 2021-2027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | 460 MWh/rok | 260 MgCO2/rok | Zakres inwestycji, długość wybudowanych ścieżek. |
| 3.4. | Działania edukacyjne popularyzujące transport publiczny i indywidualną mobilność miejską – coroczne akcje edukacyjne. | Długookresowe do roku 2030 | W | Miasto Płońsk | 60 000,00. | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEM 2021-2027, Polska Wschodnia 2021-2027 FEnIKS, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | Prowadzone działania edukacyjno-informacyjne nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie emisji CO2, przyczynią się jednak do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w perspektywie wieloletniej. |  | Liczba przeprowadzonych kampanii, środki przeznaczone na kampanie |
| 3.5. | Wymiana źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym (kotły gazowe) | Długookresowe do roku 2030 | K | mieszkańcy | 12 700 000,00 | środki w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze, FEM 2021-2027 | 12500,00 MWh/rok | 1750 MgCO2/rok | Liczba wymienionych kotłów |
| 3.6. | Wymiana źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym (pompy ciepła + PV) 120 budynków mieszkalnych | Długookresowe do roku 2030 | W | mieszkańcy | 5 560 000,00 | środki w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze, środki własne, FEM 2021-2027 | 2160,00 MWh/rok | 434 Mg CO2/rok | Liczba wymienionych kotłów |
| 3.7 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych mieszkalnych - 90 budynków | Długookresowe do roku 2027 | K | mieszkańcy | 7 200 000,00 | środki w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze, FEM 2021-2027 środki własne | 1080,00 MWh/rok | 293 MgCO2/rok | Liczba przeprowadzonych prac, poniesione koszty |
| 3.8 | Termomodernizacja 20 budynków | Długookresowe do roku 2030 | K | SM w Płońsku | 20 000 000,00 | środki w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze, FEM 2021-2027, środki własne | 1100MWh/rok | 160 MgCO2/rok | Liczba przeprowadzonych prac, poniesione koszty |
| Działanie V. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Termomodernizacja wraz z systemami zarządzania energią budynków użyteczności publicznej. | średniookresowe do roku 2027 | W | Miasto Płońsk | do ustalenia | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEM 2021- 2027, Polska Wschodnia 2021-2027 FENIKS 2021-027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe | 450 MWh/rok | 126 Mg CO2/rok | Zakres przeprowadzonych prac, poniesione koszty |
| Działanie VI: WZROST UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W FINALNYM ZUŻYCIU ENERGII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE 40 instalacji solarnych o średniej mocy 10 KWp). | Długookresowe do roku 2027 | K | mieszkańcy | 1 700 000,00 | środki w ramach NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne | 400 MWh/rok | 279 MgtCO2/rok | Moc zainstalowanych instalacji OZE. |
| 6.2. | Wyposażenie budynków wielorodzinnych w 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy średnio 50 kWp. | Długookresowe do roku 2030 | K | mieszkańcy | 6 100 000,00 | środki w ramach NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne | 1500 MWh/rok | 1047 MgCO2/rok | Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje , całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych. |
| 6.3. | Wyposażenie budynków użyteczności publicznej w mikroinstalacje PV. | Krótkookresowe do roku 2025 | W | Miasto Płońsk | 420 000,00 | Budżet miasta, środki zewnętrzne: FEM 20212027, Polska Wschodnia 2021-2027 FEnIKS 2021-2027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe i zagraniczne | 100 MWh/rok | 69 MgCO2/rok | Moc zainstalowanych instalacji OZE |
| 6.4.. | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Lokalizacja przy ul. Przemysłowej 2. | Krótkookresowe do roku 2025 | K | PEC w Płońsku | 2 000 000,00 | środki zewnętrzne: FEM2021-2027, Polska Wschodnia 2021-2027 FEnIKS 2021- 2027, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz inne środki krajowe i zagraniczne | 500,00 MWh/rok | 349 MgCO2/rok | Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje , całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych. |

# Finansowanie przedsięwzięć

W celu realizacji działań wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, należy podjąć decyzję o źródłach finansowania planowanych przedsięwzięć.

Przy aplikacji o środki finansowe można wziąć pod uwagę następujące programy:

- Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. W programie podzielono województwo mazowieckie na dwa regiony: bardziej rozwinięty – warszawski stołeczny oraz mniej rozwinięty – mazowiecki regionalny. Dla każdego 
z regionów przewidziano oddzielne budżety. W kontekście Gminy Miasto Płońsk, podział budżetu jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ realne szanse na pozyskanie środków są wyższe. Cele programu jest realizacja założeń polityki spójności. 
Z pozyskanych środków można finansować badania i inwestycje w cyfryzację, podejmowanie inicjatyw z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego, gospodarkę odpadami. Wspierane będą projekty 
z obszaru kultury, rewitalizacji, turystyki.

- Europejski Zielony Ład. Zawiera listę działań mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Realizacja tych celów będzie możliwa poprzez wspieranie inwestycji 
w technologie przyjazne środowisku, wspieranie i rozwój innowacji przemysłowych, wprowadzenie czystszych i tańszych form transportu prywatnego oraz publicznego, obniżenie emisji z sektora energetycznego, wzrost efektywności energetycznej budynków oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi.

- Program ELENA. Zapewnia pomoc techniczną w zakresie inwestycji w efektywność energetyczną, energię odnawialną, w zakresie budownictwa oraz transportu. W ramach projektu będą realizowane projekty obejmujące: efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i usługowych, stosowanie odnawialnych źródeł energii zintegrowanych 
z budynkami, zmiany w oświetleniu publicznym, rozwój ciepłownictwa komunalnego, szczególnie w kontekście stosowania kotłów na biomasę oraz budowę inteligentnych sieci. Finansowanie będzie dotyczyć inwestycji w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz mieszkaniach socjalnych. Program ELENA ma również na celu wspieranie rozwiązań innowacyjnych w zakresie transportu.

- Programy wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, takie jak: System Zielonych Inwestycji GIS, Priorytet 3 Ochrona atmosfery, Działanie 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji, Racjonalne gospodarowanie odpadami, Sprawiedliwa transformacja. 
W kontekście ochrony atmosfery dedykowane są następujące programy: Poprawa jakości powietrza (Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, Samowystarczalność energetyczna), SOWA - oświetlenie zewnętrzne, Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1) , Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracji, Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń, Racjonalne gospodarowanie odpadami. Do międzydziedzinowych programów należą: Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej, Wspieranie działalności monitoringu środowiska, Polska Geotermia Plus, Mój prąd, Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Edukacja ekologiczna, Energia Plus, Ciepłownictwo powiatowe, Współfinansowanie programu LIFE, Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Zielony transport publiczny, Nowa Energia.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje środki finansowe w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Program przewiduje dofinansowania na: źródła ciepła (wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na proekologiczne), instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody do celów użytkowych, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalacje fotowoltaiczne, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, przygotowanie dokumentacji (audytów energetycznych i dokumentacji projektowej)

- Bank Ochrony Środowiska – Kredyty proekologiczne. W ofercie banku można odnaleźć następujące oferty kredytowe: EKOkredyt na fotowoltaikę - kredyt na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej, EKOpożyczka "Nasza Woda" - pożyczka na zapobieganie 
i niwelowanie skutków suszy, EKOpożyczka "Otwarci na przyszłość" - pożyczka na dowolny cel, Kredyt z premią na termomodernizację - kredyt na termomodernizacje budynku, EKOkredyty we współpracy z WFOŚiGW - preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje związane z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

- Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusze Termomodernizacji i Remontów. Bank udziela następujących form pomocy: premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna. Z premii mogą skorzystać: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne.

- ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności. Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO (Energy Service Company).

# System monitoringu i oceny – wytyczne

## Procedura wdrażania, struktury organizacyjne

Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej polegać będzie na realizacji projektów zgłoszonych do Planu oraz na identyfikowaniu nowych, których wykonanie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta.

Za realizację projektów inwestycyjnych na poziomie miasta bezpośrednio odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Płońsk, który zadania związane z wdrożeniem konkretnych projektów wykona we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta.

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Burmistrz Miasta– nadzór nad realizacją poszczególnych inwestycji; koordynowanie opracowywania kolejnych/aktualizacji istniejących planów inwestycyjnych, zlecanie rozpoczęcia procedur przetargowych,

- Koordynator wdrażania PGN:

- koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w mieście,

- przygotowanie analiz o stanie energetycznym miasta i podejmowanych działaniach ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

- identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną 
i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki,

- inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów,

- przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów miejskich i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi miasta,

- doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

- prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

- Rada Miejska – zapewnienie środków finansowych na realizacje inwestycji, nadzór finansowy nad realizacją projektów.

Do działań związanych z promocją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należeć będą:

- Publikacje na stronie internetowej miasta informacji o planowanych i dostępnych konkursach umożliwiających pozyskanie dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych na działania związane z niską emisją.

- Prowadzenie tzw. działań „miękkich” – spotkań, prelekcji w zakresie niskiej emisji skierowanej do mieszkańców miasta.

Osoby i instytucje odpowiedzialne:

- Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska – część merytoryczna w zakresie planowanych i dostępnych konkursów umożliwiających pozyskanie dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych.

Główne aspekty uwzględniane w monitoringu

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na kontroli postępów we wdrażaniu jego zapisów.

Do głównych aspektów, które zostaną uwzględnione w ocenie sytuacji wyjściowej zgodnie 
z metodyką SEAP należą między innymi:

Tabela 24 Wskaźniki monitoringu dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Wyszczególnienie | wskaźnik | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Poziom i ewolucja zużycia energii i emisji CO2 z podziałem na sektory oraz nośniki energii. | wzrost/spadek zużycia energii | MWh |
|  | wzrost/spadek emisji CO2 | MgCO2 |
| Typologia istniejących instalacji służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. | rodzaj/moc zainstalowana | MWh |
| Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych i trendy w tym zakresie. | wzrost/spadek zużycia energii | MWh |
| Stopień zaspokojenia zapotrzebowania na odnawialne źródła energii przy wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów. | udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całym zużyciu energii w mieście | MWh |
| Potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, energii wiatru, energii wody, biomasy i innych. | potencjał całkowity na obszarze miasta | MWh |
| Poziom zużycia energii i jego zmiany w sektorze komunalnym z podziałem na podsektory oraz nośniki. | zużycie energii na sektor | MWh |
| Ocena efektywności wykorzystania energii w budynkach i urządzeniach przy wykorzystaniu odpowiednich wskaźników. | efektywność energetyczna wg. audytu energetycznego | MWh, % |
| Potencjał poprawy efektywności energetycznej. | potencjał poprawy efektywności energetycznej wg. audytu energetycznego | MWh, % |
| Charakterystyka budynków i urządzeń komunalnych cechujących się najwyższym zużyciem energii. | zużycie energii wg. zużycia energii paliw/audytu energetycznego | MWh |
| Oszacowanie rodzajów lamp i opraw oświetleniowych oraz innych kwestii związanych z wykorzystaniem energii w oświetleniu publicznym. | udział opraw energooszczędnych | szt./% |
| Istniejące inicjatywy mające na celu ograniczenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej oraz ich dotychczasowe rezultaty. | liczba projektów/wydatkowe środki | liczba/zł |
| Charakterystyka sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu. | Długość, liczba przyłączy | km/szt. |
| Istniejące inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej zakładów energetycznych i sieci dystrybucji oraz ich dotychczasowe rezultaty. | liczba projektów/wydatkowe środki | liczba/zł |
| Charakterystyka ogólna i energetyczna nowych i remontowanych budynków. | efektywność energetyczna wg. audytu energetycznego | MWh, % |
| Istnienie inicjatyw mających na celu promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w różnych typach budynków. | liczba projektów/wydatkowe środki | liczba/zł |
| Jakie rezultaty udało się osiągnąć do tej pory. | liczba przeprowadzonych termomodernizacji/wymienionych źródeł ciepła/zainstalowanych instalacji OZE | liczba |
| Dostępność i lokalizacja podstawowych usług i urządzeń infrastruktury miejskiej. | liczba połączeń autobusowych/dostępność przystanków autobusowych | liczba |
| Stopień, do jakiego kryteria związane z energią i ochroną klimatu są stosowane w procesie zamówień publicznych. Istnienie określonych procedur oraz wykorzystanie określonych narzędzi. | Liczba przetargów uwzględniających kryteria ekologiczne | liczba |

14.3 Struktura organizacyjna we wdrażaniu PGN

Obowiązki związane z prowadzeniem procesu monitorowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną powierzone pracownikom Urzędu Miasta. Zadaniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu będzie gromadzenie danych oraz wprowadzanie ich do bazy danych emisji CO2. Po uzupełnieniu danych powstanie możliwość generowania raportów dotyczących:

- struktury źródeł pierwotnych i wtórnych emisji,

- struktury paliw zużywanych do celów grzewczych,

- wskaźników monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych. Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji i osiągniętych efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących 
z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź na pytanie, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie ich aktualizacja.

Zgodnie z metodyką SEAP wyróżnia się dwa rodzaje raportów:

- Raport z realizacji działań nieobejmujący wyników kontrolnej inwentaryzacji emisji, zawierający informacje o charakterze jakościowym dotyczące wdrażania działań przewidzianych w PGN,

- Raport wdrożeniowy obejmujący wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji.

Tabela 25 Orientacyjne koszty monitoringu PGN

| Wyszczególnienie | Koszt [zł] |
| --- | --- |
| Raport z realizacji działań |  |
| Zebranie danych | W ramach zadań własnych |
| Przygotowanie raportu | W ramach zadań własnych |
| Raport wdrożeniowy |  |
| Zebranie danych | 24 000,00 |
| Przygotowanie raportu | 6 000,00 |

Raport z realizacji działań będzie przygotowany przez pracowników Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska co dwa lata i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrzowi.

Planuje się wykonanie raportu wdrożeniowego w roku 2027, który będzie podstawą do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na kolejne lata.

Wprowadzanie zmian w dokumencie

W miarę zmieniających się potrzeb, PGN oraz działania w nim zawarte będą regularnie aktualizowane. Wprowadzanie zmian w uchwalonym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej możliwe jest poprzez uchwalenie jego aktualizacji uchwałą Rady Miasta zgodnie z Ustawą 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40). Projekt uchwały przygotowuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miasta. Uchwała powinna zawierać: kolejny numer, datę, tytuł, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organów sprawujących nadzór nad jej realizacją oraz termin wejścia w życie.

# Uwagi końcowe oraz ocena wpływu PGN na środowisko

Należy podkreślić, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z najważniejszych dokumentów dla gmin, które myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie 
w kontekście finansowania wielu działań ze środków zewnętrznych. Jest kluczowym dokumentem pokazujących sposób, w jaki miasto Płońsk zamierza osiągnąć cele w zakresie ograniczenia niskiej emisji w porównaniu z rokiem kontrolnym 2020.

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla miasta Płońsk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od kondycji finansowej Gminy.

Zastrzeżenia:

- realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki zewnętrzne,

- wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu,

- realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych obecnie przez Gminę programów dofinansowań.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Płońsk nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach miasta Płońsk. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Spis wykresów, tabel i map

Wykres 1 Liczba osób zamieszkałych w Gminie Miasto Płońsk	25

Wykres 2 Rozkład ludności ze względu na płeć.	26

Wykres 3 Piramida wieku mieszkańców Płońska	26

Wykres 4 Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie mazowieckim	54

Wykres 5 Przebieg maksymalnych wartości średnich 8-godzinnych stężenia tlenku węgla na poszczególnych stanowiskach pomiarowych w województwie mazowieckim na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2013 - 2022	61

Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe	29

Tabela 2 Powierzchnia lasów na terenie Płońska w 2022 roku	31

Tabela 3 Ścieżki rowerowe w Płońsku (stan na koniec 2022 r.)	33

Tabela 4 Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023 roku	36

Tabela 5 Wielkość emisji do atmosfery dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w 2022 roku w PEC w Płońsku Sp. z o.o. (Mg/rok)	37

Tabela 6 Wykaz źródeł ciepła w Płońsku stan na 31.12.2023 r.	39

Tabela 7 Wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk	41

Tabela 8 Liczba odbiorców i zużycie energii na terenie miasta Płońsk	41

Tabela 9 Gazownictwo w Płońsku	43

Tabela 10 Zestawienie wielkości emisji tlenków siarki na obszarze stref województwa mazowieckiego	54

Tabela 11 Zestawienie wielkości emisji tlenków azotu na obszarze stref województwa mazowieckiego	55

Tabela 12 Zestawienie wielkości emisji pyłu PM10 na obszarze stref województwa mazowieckiego	55

Tabela 13 Zestawienie wielkości emisji pyłu PM2,5 na obszarze stref województwa mazowieckiego	55

Tabela 14 Zestawienie wielkości emisji benzo(a)pirenu na obszarze stref województwa mazowieckiego	56

Tabela 15 Wskaźniki emisji CO2	69

Tabela 16 Bilans zużycia energii na obszarze Gminy Miasto Płońsk	72

Tabela 17 Zużycie energii  w przeliczeniu na jednego mieszkańca [MWh]	72

Tabela 18 Struktura zużycia energii na obszarze Gminy Miasto Płońsk [MWh]	73

Tabela 19 Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk	74

Tabela 20 Zestawienie emisji CO2 w roku 2020 w odniesieniu do roku bazowego 1990	74

Tabela 21 Zmiany zużycia energii i emisji w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 1990.	75

Tabela 22 Planowane działania ograniczające niską emisję na terenie Gminy Miasto Płońsk	81

Tabela 23 Harmonogram działań PGN – zadania planowane do realizacji do roku 2030	85

Tabela 24 Wskaźniki monitoringu dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	98

Tabela 25 Orientacyjne koszty monitoringu PGN	100

Mapa 1 Położenie Gminy Miejskiej Płońsk na mapie kraju.	24

Mapa 2 Tereny produkcyjno – usługowe (oraz P1 tereny produkcyjno – usługowe), z dopuszczeniem realizacji instalacji związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500kW.	47

Mapa 3 Strefy pomiarowe jakości powietrza w 2022 roku	53

Mapa 4 Lokalizacja punktowych źródeł emisji SOX na obszarze województwa mazowieckiego	56

Mapa 5 Lokalizacja punktowych źródeł emisji NOX na obszarze województwa mazowieckiego	57

Mapa 6 Lokalizacja punktowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego	57

Mapa 7 Lokalizacja liniowych źródeł emisji NOX na obszarze województwa mazowieckiego	58

Mapa 8 Lokalizacja liniowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego	59

Mapa 9 Lokalizacja komunalno-bytowych źródeł emisji pyłu PM10 na obszarze województwa mazowieckiego	59

Mapa 10 Lokalizacja komunalno-bytowych źródeł emisji benzo(a)pirenu na obszarze województwa mazowieckiego	60

Mapa 11 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla tlenku węgla dla czasu uśredniania - 8 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi	61

Mapa 12 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania - 24 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi	62

Mapa 13 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi	63

Mapa 14 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi – II faza	64

Mapa 15 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi – I faza	65

Mapa 16 Klasyfikacja stref w województwie mazowieckim za 2022 rok dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi	66

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2023-125-295,72147053.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557

https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/moving-towards-a-low-carbon-economy-in-2050.html

https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/roadmap-to-a-single-european-transport-area-towards-a-competitive-and-resource-efficient-transport-system.html

https://www.cire.pl/pliki/2/Mapa_drogowa_ciep_2050.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1071

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0692

https://www.lubelskie.pl/file/2017/02/Dyrektywa-w-sprawie-promowania-OZE..pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050

https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/komunikat-o-uchwaleniu-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-r.html

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/10656

Na podstawie danych UM w Płońsku

Na dzień aktualizacji przedmiotowego dokumentu GUS nie publikuje danych o liczbie osób zamieszkałych na 31.12.2023 r. W związku z brakiem tych danych analizę przeprowadzono za lata 2020-2022.

https://mbp-plonsk.pl/o-bibliotece/historia/ (22.10.2021)

https://www.mckplonsk.pl/o-nas/ (10.09.2021)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy  Miasto Płońsk za 2022 r. (kwiecień 2023 r.)

Paliwo stałe w formie granulatu uzyskiwane z biomasy, przeznaczone głównie do spalania w indywidualnych, jak i zbiorowych instalacjach grzewczych, może być spalany w kominkach do tego przeznaczonych

https://ongeo.pl/geoportal/plonsk/fotowoltaika

http://otwonywiertnicze.pgi.gov.pl

Bojarski L. red., 1996 — Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz  ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych Niżu Polskim. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Górecki W., red., 2006 — Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku. AGH, Kraków; http://otworywiertnicze.pgi.gov.pl

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego, Wyd. pol.: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Źródło:  Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.